Технологии. Машины и оборудование

DOI: https://doi.org/

УДК 169.113

Алгоритм решения математической модели энергосберегающего гидропривода механизма подъема  лесного манипулятора

С.П. Глушков,1  0000-0002-9089-417X, sotirgluschkov@abv.bg

А. Т. Рыбак2, 2130373@mail.ru, 0000-0001-9950-3377

П. И. Попиков3, popikovpetr@yandex.ru, 0000-0002-6348-8934

В.И. Усков3, vum1@yandex.ru, 0000-0002-3542-9662

Д.С. Богданов3, bogdanov_s69@mail.ru, 0000-0003-4179-8189

А.В. Конюхов3, akoniukhov@gmail.com, 0000-0002-1828-3673

1Институт лесоводства Болгарской академии наук, 132 Кл. Ohridski street, 1756, София, Болгария

2ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация)

3ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова» (г. Воронеж, Российская Федерация)

Аннотация

В настоящее время в России проводятся работы по созданию конкурентоспособных мобильных лесозаготовительных машин манипуляторного типа. Поэтому проектирование и создание лесных манипуляторов с энергосберегающим гидроприводом является актуальной задачей. Приведен анализ исследований технологических, динамических и кинематических характеристик машин манипуляторного типа. Представлена новая гидрокинематическая схема механизма подъема стрелы с системой рекуперации энергии в пуско-тормозных режимах. Разработана математическая модель процесса подъема стрелы, описываемая системой нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка. Вследствие нелинейности решить задачу в явном виде невозможно, поэтому применяется метод конечных разностей, в котором все производные заменяются соответствующими разностными аналогами. Тем самым, исходная система сводится к системе рекуррентных соотношений второго порядка. Для решения соотношений применяются методы теории операторов, функционального анализа. Искомые функции найдены в виде совокупности точек в узлах разбиения отрезка по времени. Предварительные расчеты с использованием программы  MathCad показали, что подключение энергосберегающего демпфирующего устройства в гидропривод механизма подъема стрелы позволяет снизить пиковое давление в гидролинии поршневой полости гидроцилиндра при переходных режимах в 1,5-1,6 раза. Экспериментальные исследования,  проведенные на лабораторном стендовом гидроманипуляторе,  позволили получить статистические данные анализа давления системы без аккумулятора и с аккумулятором, а также величину запасаемой энергия за один цикл, которая составила около 30%. Математическая модель представленного энергосберегающего гидропривода лесного гидроманипулятора показывает принципиальную возможность реализации принципа энергосбережения при пуско-тормозных режимах погрузочно-разгрузочных работ. Снижение динамической нагруженности и энергоемкости рабочих процессов механизма подъема стрелы лесного манипулятора путем обоснования параметров энергосберегающего демпфирующего устройства гидропривода позволяет повысить надежность манипулятора, уменьшить энергозатраты, а также время простоев в ремонте из-за выхода из строя гидр оборудования. Полученные результаты могут использоваться при проектировании рекуперативных систем другого грузоподъемного оборудования в строительстве и сельском хозяйстве.

Ключевые слова: гидроманипулятор, механизм подъема, рекуперация, динамические нагрузки, энергозатраты.

Благодарности: Авторы выражают признательность заведующему кафдрой механизации лесного хозяйства и проектирования машин доценту Дручинину Денису Юрьевичу за оказанную помощь в подготовке материалов для статьи, а также главному редактору доценту Новикову Артуру Игоревичу за оказание помощи с оформлением данной статьи

Конфликт интересов: Авторы данной статьи заявили об отсутствии личных, коммерческих, идеологических, интеллектуальных конфликтов интересов при подготовке, написании и публикации данной статьи.

Для цитирования: С.П. Глушков /Глушков С.П. Алгоритм решения математической модели энергосберегающего гидропривода механизма подъема  лесного манипулятора / С.П. Глушков, А. Т. Рыбак, П. И. Попиков,  Д.С. Богданов,  А.В. Конюхов, В.И. Усков // Лесотехнический журнал. – 2021. – Т. XX. – № X (XX). – С. XX–XX. – Библиогр.: с. XX–18. – DOI: https://doi.org/

Поступила: xx.xx.2021 Принята к публикации: xx.xx.2021 Опубликована онлайн: xx.xx.2021

Technologies. Machinery and equipment

DOI: https://doi.org/

UDC 169.113

Algorithm for solving the mathematical model of an energy-saving hydraulic drive of the lifting mechanism of a forest manipulator

S.P. Glushkov,1  0000-0002-9089-417X, sotirgluschkov@abv.bg

A. T. Rybak2, 2130373@mail.ru, 0000-0001-9950-3377

P. I. Popikov3, popikovpetr@yandex.ru, 0000-0002-6348-8934

B. I. Uskov3, vum1@yandex.ru, 0000-0002-3542-9662

D. S. Bogdanov3, bogdanov_s69@mail.ru, 0000-0003-4179-8189

A.V. Konuhov3, akoniukhov@gmail.com, 0000-0002-1828-3673

1Forest Research Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 132 Kl. Ohridski street,1756, Sofia, Bulgaria

2FGBOU VO "Don State Technical University" (Rostov-on-Don, Russian Federation)

3Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Timiryazeva str., 8, Voronezh city, 394087, Russian Federation

Abstract

At present Russia has adopted a course towards the creation of competitive machinery and equipment. This also applies to mobile manipulator-type forestry machines. Therefore, the design and creation of forestry manipulators with an energy-saving hydraulic drive is an urgent task. The analysis of research of technological, dynamic and kinematic characteristics of manipulator-type machines is given. A new hydrokinematic diagram of the boom lifting mechanism with an energy recuperation system in starting and braking modes is presented. A mathematical model of the boom lifting process has been developed, described by a system of nonlinear differential equations of the second order. Due to nonlinearity, it is impossible to solve the problem in an explicit form; therefore, the finite difference method is used, in which all derivatives are replaced by the corresponding difference analogs. Thus, the original system is reduced to a system of second-order recurrence relations. To solve the relations, the methods of operator theory and functional analysis are used. The sought-for functions are found in the form of a set of points at the nodes of the division of the segment in time. Preliminary calculations using the MathCad program showed that the connection of an energy-saving damping device to the hydraulic drive of the boom lifting mechanism makes it possible to reduce the peak pressure in the hydraulic line of the piston cavity of the hydraulic cylinder during transient modes by 1.5-1.6 times. Bench hydraulic manipulator, made it possible to obtain statistical data on the analysis of the pressure of the system without and with an accumulator, as well as the amount of stored energy per cycle, which amounted to about 30%. The mathematical model of the presented energy-saving hydraulic drive of the forest hydraulic manipulator shows the fundamental possibility of implementing the principle of energy saving during starting and braking modes of loading and unloading operations. Reducing the dynamic loading and energy intensity of the working processes of the boom lifting mechanism of the forestry manipulator by justifying the parameters of the energy-saving damping device of the hydraulic drive allows increasing the reliability of the manipulator, reducing energy costs, as well as the downtime for repairs due to the failure of  hydraulic equipment. The results obtained can be used in the design of recuperative systems for other lifting equipment in construction and agriculture.

Key words: hydraulic manipulator, lifting mechanism, recuperation, dynamic loads, energy costs.

Acknowledgments: the authors express their gratitude to the head of the department of mechanical forestry and machine design Denis Yuryevich Druchinin for his help in preparing materials for articles, as well as to the chief editor Novikov Artur Igorevich for helping with the design of this article.

Conflict of interest: The authors of this article stated that there were no personal, commercial, ideological, intellectual conflicts of interests in the preparation, writing and publication of this article.

For citation: S.P Glushkov / Glushkov S.P. Algorithm for solving the mathematical model of the energy-saving hydraulic drive of the lifting mechanism of the forest manipulator / S.P Glushkov, A. T. Rybak, P. I. Popikov, B. I. Uskov, D. S. Bogdanov, A.V. Konuhov, // Forestry journal. – 2021. – Т. XX. – № X (XX). – С. XX–XX. – Bibliography.: p. XX–18. – DOI: https://doi.org/

Received: XX.XX.2021	    Accepted for publication: XX.XX.2021   Published online: XX.XX.2021

Введение. В настоящее время в России проводятся работы по  созданию конкурентоспособных  мобильных лесозаготовительных машин манипуляторного типа. При рубках ухода за лесом широко используются погрузочно-транспортные машины с манипуляторами.  В Российской Федерации часто применяются гидроманипуляторы марок ЛВ-184А-10, ЛВ-185-14А, ЛВ-190-05, ММ-100, которые устанавливаются в составе автопоезда за кабиной автомобиля или на заднем свесе надрамника. Гидроманипулятор ЛВ-184А-10 является самым легким по классу грузоподъемности (52 кН) и хорошо адаптирован к нашим условиям. Манипулятор МАЙМАН-100S (ММ-100) оснащен более качественным и производительным гидронасосом SUNFAB SC-064 (084) увеличенной производительности и шведскими или итальянскими гидрораспределителями. Предусмотрена возможность комплектации двухконтурной системой управления, позволяющей снизить динамические нагрузки и получить экономию расхода топлива до 7%. Базовые модели манипуляторов Epsilon: C70L, M100L и Q150L оснащены прочными металлоконструкциями, литыми основаниями колонны.

Опыт эксплуатации лесных гидроманипуляторов в районах  Республики Коми показал, что из-за высоких динамичесеких нагрузок при низких температурах воздуха отказы  рукавов высокого давления составляют 29,7–56%, а  гидроцилиндров 14,0 – 24,1%  [1]. При износе   уплотнений  уменьшается начальная амплитуда колебаний давления рабочей жидкости, а  период колебаний – увеличивается. Логарифмический декремент затухания уменьшается до предельного значения  = 0,533, при котором необходим ремонт гидроцилиндра.  С помощью разработанной математической модели динамических процессов внутри гидроцилиндра  обоснован новый метод диагностирования гидроцилиндров.

В работе [2]  исследованы  технологические операции манипулятора форвардера: нагруженные движения; пустые движения и движения манипулятора при выполнении операций внутри грузового отсека. Установлено, что технологический цикл манипулятора включает 63% времени загруженного движения, 30% времени тратится на  холостые переезды и 7% за выполненные операции внутри грузового отсека. В результате полученных   экспериментальных данных построены линейные регрессии времени загрузки (сек / м3) в зависимости от  объема загрузки и количества загруженных сортиментов (в среднем 47 шт.). Время движения звеньев манипулятора фиксировалось секундомером с начала движения в грузовом пространстве до момента касания челюстей грейфера бревен, лежащих на земле, и  до момента раскрытия  челюстей, когда сортименты выгружались внутри грузового пространства форвардера.  Учитывались случаи пустых движений манипулятора на удаление веток.  сортировку и перемещение отдельных сортиментов.

Помимо изучения влияния различных факторов  на отдельные элементы технологического цикла, есть ряд работ в зарубежных журналах, в которых авторы опубликовали результаты исследований по разным аспектам автоматизации манипуляторов. В работах [3,4,7,8] представлена концепция электрогидростатического привода, применимого к  гидравлическим манипуляторам большой грузоподъемности. Привод разработан и проанализирован в соответствии с такими требованиями, как удержание нагрузки, обработка перегрузок и компенсация дифференциального потока. Численный анализ проводится с системой, подключенной к постоянной массе нагрузки. Масса груза 30 000 кг, манометрическое давление предварительной зарядки аккумулятора 5 бар. Цилиндр перемещает массу вертикально. Принято, что сила, действующая на цилиндр, состоит из трех частей: гидравлическая сила, сила тяжести и сила трения. Сила трения моделируется коэффициентом вязкого трения и кулоновской силой трения. Проведено сравнение с традиционными приводами с клапанным управлением, показаны повышение эффективности и  возможности рекуперации энергии.

Исследованию перспективной  схемы рекуперативного гидропривода лесовоза-манипулятора посвящены работа [5,6]. На основании математического и имитационного моделирования функционирования пневмосистемы рекуперации получены зависимости влияния времени на количество сжатого воздуха, давление и температуру в пневмоаккумуляторе. Давление после трех ходов одного и другого пневмоцилиндров  2,3  МПа.  При непрерывном потребления сжатого воздуха пульсации давления не превышают 0,4 МПа. Установлено, что при интенсивном периодическом сжатии воздуха  в пневмоцилиндрах возникают высокие температура выше 1000 К, а средняя температура воздуха составляет около 200-300 C. Высокие температуры воздуха в пневоцилиндрах рекуперации энергии являются недостатком предлагаемых пневосистем.

Исследованиям кинематических и динамических характеристик гидроманипуляторов при совмещении движений стрелы и рукояти посвящены работы [9,10]. Получены зависимости давлений рабочей жидкости в  гидросистеме от времени. При совмещении движении двух звеньев наблюдается  повышенные колебания  рабочего давления, а при остановке поворота рукояти давление устанавливается на номинальном уровне  12,5 МПа.  Получены зависимости  угловых скоростей, которые в начале поворота плавно возрастают, но возрастание скорости рукояти более интенсивное по сравнению со скоростью более загруженной стрелы.

Однако исследований динамических и кинематических характеристик энергосберегающих  устройств применительно к механизмам подъема лесных манипуляторов, на наш взгляд, проведено недостаточно, поэтому проведение дополнительных исследований в этом направлении является актуальным.

Целью исследования является снижение динамической нагруженности и энергоемкости рабочих процессов механизма подъема стрелы лесного манипулятора путем обоснования параметров  энергосберегающего гидропривода на основе решения математической модели.

Материалы и методы. В качестве объекта исследований выбран серийный гидроманипулятор ЛВ-184 А -10, который монтируется на шасси автомобилей-сортиментовозов. Нами предлагается  новый энергосберегающий гидропривод механизма подъема стрелы лесного манипулятора [11], включающий дополнительный гидроцилиндр рекуперации и гидропневматический аккумулятор, который аккумулирует энергию торможения при опускании груза и возвращает ее при последующих подъемах груза (рис.1).

Рисунок 1. Энергосберегающий гидропривод механизма подъема стрелы лесного манипулятора

1-бак; 2- насос; 5; 6; 7; 10; 14- гидролинии; 4- гидроцилиндр привода стрелы 5; 8-дополнительный гидроцилиндр рекуперации; 11; 13; 15; 17; 21; 23- обратные клапаны 12-гидроаккумулятор; 19-предохранительный клапан; 18-разгрузочное устройство; 22-демпфер; 25- плунжер.

Figure 1. Energy-saving hydraulic boom lift for forestry manipulator hydraulic tank 1; pump 2; hydrolines 5; 6; 7; ten; fourteen; hydraulic cylinder 4 of the boom drive 5; additional hydraulic cylinder for recuperation 8; check valves 11; 13; 15; 17; 21; 23; hydroaccumulator 12; safety valve 19; unloading device 18; damper 22; plunger 25.

Источник: собственная композиция автора

Source: author’s composition

Для исследования процесса погрузочных работ c учетом подключения в гидропривод механизма подъема стрелы гидропневматического устройства рассмотрен расчетный случай подъема груза с максимальным вылетом манипулятора на уклоне местности, например, при проседании грунта под правым аутригером в точке А. Для обоснования параметров энергосберегающего гидропривода механизма подъема стрелы лесного манипулятора составлена расчетная схема, которая приведена на рис.2.

Рисунок 2. Расчетная схема манипулятора на склоне

Figure 2. Calculation diagram of an auto-log truck manipulator on a slope

Источник: собственная композиция автор(ов)

Source: author’s composition

Нами разработана математическая модель подъема стрелы манипулятора с энергосберегающим гидроприводом при работе на уклоне, когда гидроаккумулятор полностью заряжен и отдает накопленную энергию при опускании груза на подъем стрелы:

Jбр+Jр+Jсd2φdt2=πdc2l sinβ4∙p--GбрL+Gрlц.р+Gсlц.сcosφ-α,qнnн=πdc2l sinβ4∙dφdt-kакPA-p  ++ayp-VсумEпр⋅dpdt,dPAdt=-Eж kакV01-PоPA1К+EЖKPAP0PA1К∙PA-p  ,     (1)

где JАJбр, Jр, Jс – Jбр-моменты инерции пачки бревен, рукояти, стрелы относительно точки О1, кг∙м2;

φ – угол подъема стрелы, рад;

α-α – угол уклона, рад;

t-t – время, с;

Gбр-Gбр – сила тяжести пачки бревен в захвате, Н;

dс – внутренний диаметр гидроцилиндра стрелы, м;

qн – рабочий объем насоса, м3/об;

nн – частота вращения насоса, c-1;с-1;

p p – текущее значение давления в напорном трубопроводе, Па;

p PA – текущее значение давления в гидроаккумуляторе, Па;

Pо – давление предварительной зарядки гидроаккумулятора, Па;

Vо – рабочий объем гидроаккумулятора, м3;

Eпр – приведенный модуль упругости рабочей жидкости и упругих элементов гидропривода, Па;

Eж- модуль упругости жидкости, Па;

K – показатель адиабаты газа в гидроаккумуляторе, равный 1,41;

μ – коэффициент расхода равен 0,7...0,8;

dак – внутренний диаметр штуцера гидроаккумулятора, м;

dр – внутренний диаметр гидроцилиндра рекуперации энергии, м;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

ρ – плотность рабочей жидкости, кг/м3;

Vсум – суммарный объем подводящего трубопровода, м3;

kак – коэффициент дросселирования штуцера аккумулятора, м3·с·Па–1/2

kак= μπdак24 2ρ.                      (2)

Обозначения остальных геометрических параметров механизма подъема стрелы, входящих в уравнения (1), ясны из рис.2. Отметим, что в треугольнике O1DC из теоремы косинусов вытекает соотношение между углами β, γ, φ

sinβ=b1sin⁡(γ+φ)l2+b2-2lb1cos⁡(γ+φ).                      (3)

В настоящей работе для возможности решения задачи сделано допущение, что угол β не зависит от t на отдельном участке, это означает что отношение в правой части формулы постоянное при каждом t.

На отрезке t∈[0;tk] рассматривается задача Коши:

φ0=φ0,    p0=p0 ,    PA0=PA0,φ' 0=φ1,    p' 0=p1 ,    PA' 0=PA1.            (4)

Результаты исследования. Представлена математическая модель процесса подъема стрелы, описываемая системой нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка. При старшей производной стоит необратимый оператор – такие системы являются неразрешенными относительно этой производной. Вследствие нелинейности системы найти решение в явном виде зависимости от t невозможно, что влечет необходимость применения приближенных методов. Искомые функции вычисляются в узловых точках ti. Обозначим

φi=φti,   pi=pti,   PAi=PAti ,       (5)

где номер i меняется от 0 до n включительно. Одним из приближенных методов является метод конечных разностей, в котором все производные заменяются соответствующими разностными аналогами:

dφdtti≈φi+1-φih, d2φdt2ti≈φi+2-2φi+1+φih2;dpdtti≈pi+1-pih, d2pdt2ti≈pi+2-2pi+1+pih2;dPAdtti≈PAi+1-PAih, d2PAdt2ti≈PAi+2-2PAi+1+PAih2.(6)

что приводит к системе рекуррентных соотношений второго порядка.

Поскольку система (1) не разрешена относительно производной, то задача Коши имеет решение не при всех начальных значениях.

Для ее разрешения относительно старшей производной применяется результат, полученный в работе [12, теорема 2.1], благодаря чему система распадается на равенства в подпространствах уменьшающихся размерностей. Такой способ решения носит название метода каскадной декомпозиции. Этот метод был успешно применен, например, при исследовании возмущений линейно алгебро-дифференциального уравнения, вызываемых наличием малого параметра в работе [13]. Для систем рекуррентных соотношений такой подход применяется, на наш взгляд, впервые.

Нами проведены необходимые расчеты.

Теорема. Решение задачи (1), (3) существует тогда и только тогда, когда выполнены следующие равенства:

p1-p0=σφ1-φ0++h∙EпрVсум∙-kакPA-p+ay p0-qн nн ,PA1-PA0= -h Eж kакPA0-p0V01-PоPA01К+EЖKPA0P0PA01К ∙    (7)

Разработан следующий алгоритм решения задачи (1), (3) на ЭВМ.

1. Ввести значения коэффициентов Jбр, Jр, Jс, dc2, l, Gбр, L, Gр, lц.р, Gс, lц.с, α, qн, nн, μ, ay, Vсум, Eпр, Eж, V0, Pо, К, ρ. Определить kак формулой (2) и σ - формулой

σ=π dc2 l Eпрsinβi4Vсум. (8)

2. Ввести начальные значения (в момент времени t=0) искомых величин: φ0,  p0, PA0.

Из теоремы выше следует, что значения скоростей изменения φ1, p1, PA1 искомых величин в начальный момент времени нужно вводить так, чтобы выполнялись равенства (7).

3. Ввести значение tk правого конца отрезка изменения переменной t. Этот отрезок разбить равноотстоящими узловыми точками ti с шагом h:

ti=i∙h,     			(9)

где   h=tkn,    n-количество точек разбиения

Замечание. Чем больше n, тем меньше погрешность приближения реальных функций их значениями в узловых точках.

4. Ввести следующие величины

Φi1=π dc2 h2 lsinβ4Jбр+Jр+Jс pi-

- GбрL+Gрlц.р+Gсlц.с h2Jбр+Jр+Jсcosφi-α, (10)

Φi2=π2 dc4 h2 l2Eпр sin2β16 Vсум Jбр+Jр+Jс pi-

-π dc2 h2 Eпр l sinβ GбрL+Gрlц.р+Gсlц.с Jбр+Jр+Jсcosφi-α-

-Eпр h kак μVсум PAi+1-pi+1+

+ay Eпр hVсум pi+1-Eпр h nн qнVсум, (11)

Φi3=--h kакEж K PAi+1 PAi+1-pi+1  K PAi+1 P0PAi+11K V0-Eж V0 P0PAi+11K-K V0 PAi+1 .(12)

5. Искомые значения при каждом i=2,3...,n определяются из итерационных процессов, когда каждое значение получается при вычислении предыдущих.

Угол φ (в радианах) определяется формулой

φi=φ0+iφ1-φ0+

+k=1ij=0k-1Cik Ck-1j -1k-1-j (i-1-j) Φj(1); (13)

давление p – формулой

pi=p1+i σ φ1-φ0+

+σ k=1ij=0k-1Cik Ck-1j -1k-1-j (i-2-j) Φj(1) +

+k=1ij=0k-1Cik Ck-1j -1k-1-j Φj(2)+σ Φi-1(1)-Φi-12 ; (14)

давление p PA – формулой

PAi=PA1+ k=1ij=0k-1Cik Ck-1j -1k-1-j  Φj(3)-Φi-13, (15)

где обозначено

Cnm=n!m!n-m! . (16)

6. Зная значения φi, pi, pAi, вычисленные на предыдущем шаге, можно вычислить их первые и вторые производные по приближенным формулам (4).

7. Зная угол φi,  можно вычислить значение угла  β  из формулы (3) и построить график зависимости Sinβ от угла поворота стрелы φi  (рис. 3),  данные которого используется в расчетах.

Рисунок 3 Зависимость Sinβ от угла поворота стрелы φi

Figure 3 Dependence of Sinβ on the angle of rotation of the boom φi

Источник: собственные вычисления автора

Source: own calculations

Предварительные расчеты с использованием программы MathCad позволили получить кинематические и динамические параметры энергосберегающего гидропривода механизма подъема стрелы. На рисунке 4 представлена зависимость угла поворота стрелы от времени, угол поворота возрастает сначала плавно, а затем резко возрастет, что объясняется кинематическими свойствами четырехзвенного механизма. Графики зависимостей давления рабочей жидкости (рис. 5) показали, что подключение энергосберегающего демпфирующего устройства в гидропривод механизма подъема стрелы позволяет снизить пиковое давление в гидролинии поршневой полости гидроцилиндра при переходных режимах на в 1,5-1,6 раза.

Рисунок 4. Рассчитанное значение φi в радианах

Figure 4. Calculated value angle φi in radian

Источник: собственные вычисления автора

Source: own calculations

Рисунок 5. Теоретические зависимости  давления в гидросистеме при использовании энергосберегающего демпфирующего устройства

Figure 5. Theoretical dependences of pressure in the hydraulic system when using an energy-saving damping device

Источник: собственные вычисления автора

Source: own calculations

На основе проведённого статистического анализа экспериментальных  среднемаксимальных величин давления рабочей жидкости, полученных на лабораторном стенде, были рассчитаны  следующие коэффициенты (табл.1 и 2).

Таблица 1

Статистические данные анализа давления системы без аккумулятора и с аккумулятором

Table 1

System pressure analysis statistics without accumulator and with accumulator

|  | Без аккумулятора ¦ Without accumulator | С аккумулятором ¦ With accumulator |
| --- | --- | --- |
| Название ¦ Name | Значение ¦ Value |  |
| Среднее ¦ Average | 17,933 | 10,460 |
| Стандартная ошибка ¦ Standard error | 0,3092 | 0,3199 |
| Медиана ¦ Median | 17,5 | 10,235 |
| Стандартное отклонение ¦ Standard deviation | 1,0255 | 1,061 |
| Дисперсия выборки ¦ Sample variance | 1,0518 | 1,1259 |
| Эксцесс ¦ Excess | 0,09976 | -0,3240 |
| Асимметричность ¦ Asymmetry | 0,96401 | 0,5128 |

Источник: собственные вычисления автора

Source: own calculations

Таблица 2

Коэффициенты, полученные в ходе диспер-сионного и корреляционного анализа

Table 2

Coefficients obtained in the course of analysis of variance and correlation

| Название¦ Name | Значение ¦ Value |
| --- | --- |
| Коэффициент регрессии ¦ Regretion coefficient | 0,974 |
| R-квадрат ¦ R-square | 0,948 |
| Коэффициент Спирмена ¦ Spearman coefficient | 0,9736 |
| Коэффициент Пирсона ¦ Pearson coefficient | 0,974 |

Источник: собственные вычисления автора

Source: own calculations

Все перечисленные коэффициенты близки к 1, что свидетельсвтует о достаточно тесной связи между двумя наборами данных. Было также установлено опытным путем, что энергосберегающий гидропривод механизма подъема стрелы манипулятора запасает  при опускании стрелы с грузом энергию около 30% и возвращает ее обратно при последующем подъеме груза.

Применение нового энергосберегающего гидропривода механизма подъема стрелы лесного манипулятора позволяет существенно сгладить всплески давления в гидросистеме, кроме этого, в переходных режимах устраняются высокочастотные колебания давления, вызывающие усталостное разрушение металлоконструкций элементов манипулятора. Всплески давления рабочей жидкости не превышают давления настройки срабатывания предохранительных клапанов, которые не превращают гидравлическую энергию потока жидкости в тепловую, и гидросистема манипулятора не перегревается.

Таким образом, снижение динамической нагруженности и энергоемкости рабочих процессов механизма подъема стрелы лесного манипулятора путем обоснования параметров энергосберегающего демпфирующего устройства гидропривода позволяет повысить надежность манипулятора, уменьшить энергозатраты, а также время простоев в ремонте из-за выхода из строя гидрооборудования.

Заключение.

Таким образом, на основе  решения математической модели дана оценка динамической нагруженности и энергоэффективности лесного манипулятора с энергосберегающим демпфирующим устройством. Полученные результаты могут использоваться при проектировании рекуперативных систем другого грузоподъемного оборудования в строительстве и сельском хозяйстве.

Список литературы

- Тарбеев А.А. Обеспечение надежности гидроприводов лесных машин совершенствованием методов и средств их диагностирования [текст]: автореф. Канд. Техн. Наук /А.А. Тарбеев – Йошкар-Ола, 2019 – 17

- Piskunov M. Investigation of Structure of Technology Cycle Time of Hydraulic Manipulators in the Process of Loading Forwarders with Logs //Croatian Journal of Forest Engineering: Journal for Theory and Application of Forestry Engineering. – 2021. – Т. 42. – №. 3. – С. 391-403. Https://doi.org/10.5552/crojfe.2021.863

- Jensen K. J., Ebbesen M. K., Hansen M. R. Novel Concept for Electro-Hydrostatic Actuators for Motion Control of Hydraulic Manipulators //Energies. – 2021. – Т. 14. – №. 20. – С. 6566. Https://doi.org/10.3390/en14206566

- Jensen K. J., Ebbesen M. K., Hansen M. R. Anti-swing control of a hydraulic loader crane with a hanging load //Mechatronics. – 2021. – Т. 77. – С. 102599. Https://doi.org/10.1016/j.mechatronics.2021.102599

- Posmetev V. I., Nikonov V. O., Posmetev V. V. Investigation of the energy-saving hydraulic drive of a multifunctional automobile with a subsystem of accumulation of compressed air energy //IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – IOP Publishing, 2018. – Т. 441. – №. 1. – С. 012041.doi: 10.1088 / 1757-899x / 441/1/012041, (2018).

- Katrakilidis K. et al. Investigation of the pneumatic system of recuperative hydraulic drive of a timber truck //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2020. – Т. 595. – №. 1. – С. 012062. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/595/1/012062

- Qu S. et al. A high-efficient solution for electro-hydraulic actuators with energy regeneration capability //Energy. – 2021. – Т. 216. – С. 119291. Http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2020.119291

- Agostini T. et al. Effect of energy recovery on efficiency in electro-hydrostatic closed system for differential actuator //Actuators. – Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020. – Т. 9. – №. 1. – С. 12. Https://doi.org/10.3390/act9010012

- Лагерев, И.А. Расчетно-экспериментальное исследование динамики манипуляционной системы при совместном движении звеньев / И.А. Лагерев // известия тульского государственного университета. Технические науки. – 2016. - №11-2. –с. 62-71. / https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-rezhimov-raboty-gidroprivodov-s-chastotno-drosselnym-regulirovaniem-mobilnyh-transportno-peregruzochnyh-kanatnyh

- Лагерев, А.В. Моделирование рабочих процессов в дроссельно-регулируемом гидроприводе манипуляционных систем мобильных машин при раздельном движении звеньев / А.В. Лагерев, И.А. Лагерев // научно-технический вестник брянского государственного университета. – 2018. - №4. –с. 355-379. / https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-rabochih-protsessov-v-drosselno-reguliruemom-gidroprivode-manipulyatsionnyh-sistem-mobilnyh-mashin-pri-razdelnom

- Пат. № 2 652 596 РФ, МПК b66c13 / 42, гидравлический привод подъемного механизма стрелы манипулятора / П. Попиков, В. Зеликов, К. Меняйлов, И. Четверикова, Д.Н. Родионов; заявитель и патентообладатель воронежского государственного лесного университета имени М.Ф. Морозова »; заявка 09.01.2017; опубл. 27.04.2018.

- Усков В.И. Начально-краевая задача для возмущенных дифференциальных уравнений с частными производными третьего порядка // journal of mathematical sciences (new york). 2021, т. 255, нет. 6. С. 779-789. - doi: 10.1007 / s10958-021-05415-1. - https://link.springer.com/article/10.1007/s10958-021-05415-1

- Зубова С.П., Усков В.И. Асимптотическое решение задачи коши для уравнения первого порядка с малым параметром в банаховом пространстве. Регулярный случай // математические заметки.2018. 103, нет. 3. С. 395-404. Https://doi.org/10.1134/s0001434618030069

References

- Tarbeiv А.А. Ensuring the reliability of hydraulic drives of forest machines by improving the methods and means of their diagnostics [text]: author. Cand. Tech. Science /А.А. Tarbeiv – Yoshkar-Ola, 2019 – 17

- Piskunov M. Investigation of Structure of Technology Cycle Time of Hydraulic Manipulators in the Process of Loading Forwarders with Logs //Croatian Journal of Forest Engineering: Journal for Theory and Application of Forestry Engineering. – 2021. – Т. 42. – №. 3. – С. 391-403. Https://doi.org/10.5552/crojfe.2021.863

- Jensen K. J., Ebbesen M. K., Hansen M. R. Novel Concept for Electro-Hydrostatic Actuators for Motion Control of Hydraulic Manipulators //Energies. – 2021. – Т. 14. – №. 20. – С. 6566. Https://doi.org/10.3390/en14206566

- Jensen K. J., Ebbesen M. K., Hansen M. R. Anti-swing control of a hydraulic loader crane with a hanging load //Mechatronics. – 2021. – Т. 77. – С. 102599. Https://doi.org/10.1016/j.mechatronics.2021.102599

- Posmetev V. I., Nikonov V. O., Posmetev V. V. Investigation of the energy-saving hydraulic drive of a multifunctional automobile with a subsystem of accumulation of compressed air energy //IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – IOP Publishing, 2018. – Т. 441. – №. 1. – С. 012041.doi: 10.1088 / 1757-899x / 441/1/012041, (2018).

- Katrakilidis K. et al. Investigation of the pneumatic system of recuperative hydraulic drive of a timber truck //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2020. – Т. 595. – №. 1. – С. 012062. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/595/1/012062

- Qu S. et al. A high-efficient solution for electro-hydraulic actuators with energy regeneration capability //Energy. – 2021. – Т. 216. – С. 119291. Http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2020.119291

- Agostini T. et al. Effect of energy recovery on efficiency in electro-hydrostatic closed system for differential actuator //Actuators. – Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020. – Т. 9. – №. 1. – С. 12. Https://doi.org/10.3390/act9010012

- Lagarev, I.A. Computational and experimental study of the dynamics of the manipulation system with the joint movement of the links / I.A. Lagarev // Izvestia of the Tula State University. Technical science. – 2016. - №11-2. –с. 62-71. / https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-rezhimov-raboty-gidroprivodov-s-chastotno-drosselnym-regulirovaniem-mobilnyh-transportno-peregruzochnyh-kanatnyh

- Lagarev, I.V. Modeling of working processes in a throttle-controlled hydraulic drive of manipulation systems of mobile machines with separate movement of links / / A. V. Lagarev, / I.A. Lagarev // scientific and technical bulletin of the bryansk state university.– 2018. - №4. –с. 355-379. / https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-rabochih-protsessov-v-drosselno-reguliruemom-gidroprivode-manipulyatsionnyh-sistem-mobilnyh-mashin-pri-razdelnom

- Pat. № 2 652 596 рф, мпк b66c13 / 42, hydraulic drive of the lifting mechanism of the boom of the manipulator / P. Popicov, V. Zelicov, K. Menyalev, I. Chetvericova, D.N. Rodionov; applicant and patentee of the Voronezh State Forestry University named after M.F. Morozova »; application 09.01.2017; published. 27.04.2018.

- Uskov V. I. Initial–Boundary Value Problem for Perturbed Third Order Partial Differential Equations //Journal of Mathematical Sciences. – 2021. – Т. 255. – №. 6. – С. 779-789.- https://link.springer.com/article/10.1007/s10958-021-05415-1

- Zubova S. P., Uskov V. I. Asymptotic Solution of the Cauchy Problem for a First-Order Equation with a Small Parameter in a Banach Space. The Regular Case //Mathematical Notes. – 2018. – Т. 103. Https://doi.org/10.1134/s0001434618030069

Сведения об авторах

- Глушков Сотир Петров- доктор технических наук, профессор, Институт лесоводства Болгарской академии наук, 132 Кл. Ohridski street, 1756, София, Болгария, http://orcid.org/ 0000-0002-9089-417X e-mail:  sotirgluschkov@abv.bg

- Рыбак Александр Тимофеевич - доктор технических наук, профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской государственный технический университет», кафедра приборостроения и биомедицинской инженерии, машин, 394087, ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9950-3377, e-mail: 2130373@mail.ru

- Попиков Пётр Иванович – доктор технических наук, профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный лесотехнический университет им Г.Ф. Морозова», кафедра механизации лесного хозяйства и проектирования машин машин 394087, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6348-8934, e-mail: popikovpetr@yandex.ru

- Усков Владимир Игоревич- кандидат физико-математических наук, старший преподаватель, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный лесотехнический университет им Г.Ф. Морозова», кафедра высшей математики, 394087,  ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3542-9662, e-mail:  vum1@yandex.ru,

- Богданов Дмитрий Сергеевич – аспирант, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный лесотехнический университет им Г.Ф. Морозова», кафедра механизации лесного хозяйства и проектирования машин 394087, ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4179-8189, e-mail: bogdanov_s69@mail.ru

- Конюхоа Андрей Валерьевич- аспирант, Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде ние высшего образования «Воронежский государственный лесотехнический университет им Г.Ф. Морозова», кафедра механизации лесного хозяйства и проектирования машин 394087, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1828-3673, e-mail: akoniukhov@gmail.com,

Information about the authors

- Glushkov Sotir - Doctor of Technical Sciences, Professor, Institute of Forestry, Bulgarian Academy of Sciences, 132 Cl. Ohridski street, 1756, Sofia, Bulgaria, http://orcid.org/ 0000-0002-9089-41Х, e-mail:  sotirgluschkov@abv.bg

- Rybak Alexander Timofeevich - Doctor of Technical Sciences, Professor, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Don State Technical University", Department of Instrumentation and Biomedical Engineering, Machines, 394087, ORCID: http://orcid.org/0000- 0001-9950-3377, e-mail: 2130373@mail.ru

- Popikov Pyotr Ivanovich - Doctor of Technical Sciences, Professor, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Voronezh State Forestry University named after G.F. Morozov ", Department of Forestry Mechanization and Machine Design 394087, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6348-8934, e-mail: popikovpetr@yandex.ru

- Uskov Vladimir Igorevich - Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Senior Lecturer, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Voronezh State Forestry University named after G.F. Morozov ", Department of Higher Mathematics, 394087, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3542-9662, e-mail: vum1@yandex.ru

- Bogdanov Dmitry Sergeevich - postgraduate student, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Voronezh State Forestry University named after G.F. Morozov ", Department of Forestry Mechanization and Machine Design 394087, ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4179-8189, e-mail: bogdanov_s69@mail.ru

- Konyukhoa Andrey Valerievich - postgraduate student, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Voronezh State Forestry University named after G.F. Morozov ", Department of Forestry Mechanization and Machine Design 394087, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1828-3673, e-mail: akoniukhov@gmail.com,