Оригинальная статья

DOI: https://doi.org/10.34220/issn.2222-7962/2023.x/x

| УДК 621.865.8 |  |
| --- | --- |

СТАТИЧЕСКОЕ НАГРУЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МАНИПУЛЯТОРА ЛЕСОТРАНСПОРТНОЙ МАШИНЫ В КРИТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

Ольга Р. Дорняк1, ordornyak@mail.ru,  https://orcid.org/0000-0003-3714-8167

Сергей К.. Попиков1, popikovpetr@yandex.ru  https://orcid.org/0000-0002-6348-8934

Павел В. Танчук1, pavlentpv@mail.ru

1ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова», ул. Тимирязева, 8, г. Воронеж, 394087, Россия

Безопасные и эффективные режимы работы погрузочно-разгрузочной техники манипуляторного типа предполагают обязательное горизонтальное положение опорно-поворотной платформы. В неблагоприятных производственных условиях лесотранспортная машина может оказаться в критической ситуации, связанной с поворотом опорно-поворотной платформы манипулятора относительно горизонта. Коррекция такого положения может быть обеспечена за счет использования аутригеров. В данной работе представлены результаты теоретического исследования статических нагрузок, которые характерны для гидроцилиндров аутригеров и других элементов гидроманипулятора лесотранспортной машины при его различных конфигурациях. Для описания условий равновесия изучаемой механической системы, которая включает базовый автомобиль, аутригеры, стрелу, рукоять с телескопическим удлинителем, устройство захвата и гидроприводы, обеспечивающие их функционирование, использованы уравнения равновесия в обобщенных координатах. В качестве обобщенных координат выбраны угол поворота опорно-поворотной платформы в вертикальной плоскости, угол поворота стрелы, угол поворота рукояти и удлинение её телескопической части. В работе получены аналитические выражения для усилий на штоках гидроцилиндров и значения давления рабочей жидкости в поршневых полостях гидроцилиндров в состоянии равновесия при различном положении звеньев манипулятора. Расчеты на основе полученных формул могут быть использованы при проектировании технологических режимов эксплуатации лесотранспортных машин для осуществления операций погрузки-разгрузки сортиментов с возможностью выведения опорно-поворотной платформы в горизонтальное положение.

Ключевые слова: гидравлический манипулятор, лесотранспортная машина, аутригер, гидравлический цилиндр, математическая модель

Финансирование: данное исследование не получало внешнего финансирования.

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Дорняк О.Р. Статическое нагружение элементов гидросистемы манипулятора лесотранспортной машины в критическом режиме / О. Р. Дорняк, П. И. Попиков, П. В. Танчук // Лесотехнический журнал. – 2023. – Т. 13. – № X (XX). – С. XX–XX. – Библиогр.: с. XX–XX (28 назв.). – DOI: https://doi.org/10.34220/issn.2222-7962/2023.X/X.

Поступила xx.xx.2023  Пересмотрена xx.xx.2023  Принята xx.xx.2023  Опубликована онлайн xx.xx.2023

Article

STATIC LOADING ОF THE HYDRAULIC SYSTEM ELEMENTS OF THE FOREST TRANSPORT MACHINE MANIPULATOR DURING THE CRITICAL MODE

Olga R. Dornyak 1, ordornyak@mail.ru,  https://orcid.org/0000-0003-3714-8167

Peter I. Popikov 1, popikovpetr@yandex.ru  https://orcid.org/0000-0002-6348-8934

Paul V. Tanchuk 1, pavlentpv@mail.ru

1Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Timiryazeva str., 8, Voronezh city, 394087, Russian Federation

Abstract

The Safe and efficient modes of operation of manipulator-type loading and unloading equipment assume a mandatory horizontal position of the pivot platform. In unfavorable production conditions, a forest transport machine may find itself in a critical situation associated with the rotation of the manipulator's support platform relative to the horizon. Correction of this situation can be provided through the use of outriggers. This paper presents the results of a theoretical study of static loads that are characteristic of hydraulic cylinders of outriggers and other elements of the hydraulic manipulator of a forest transport machine with its various configurations.

Technologies for loading, moving and unloading forest cargoes can be carried out using special equipment, subject to certain rules. The safe and effective operation modes of manipulator handling equipment assume a mandatory horizontal position of the support-turntable. In unfavorable production conditions, the wood transport machine may find itself in a critical situation related to the rotation of the support and turning platform of the manipulator relative to the horizon. Correction of such position can be insured by use of outriggers. This paper presents the theoretical study results of the static loads, which are characteristic for the hydraulic cylinder of outrigger and other elements of the hydraulic manipulator of a timber transport machine in its various configurations.

Balance equations in generalized coordinates are used to describe the equilibrium conditions of the mechanical system under study, which includes a basic vehicle, outriggers, a boom, a handle with a telescopic extension, a grip device and hydraulic drives that ensure their functioning. The rotation angle of support-turning platform in vertical plane, the boom rotation angle, the handle rotation angle and extension of the telescopic part are selected as generalized coordinates. Analytical expressions are obtained for forces on rods of hydraulic cylinders and the working fluid pressure values in piston cavities of hydraulic cylinders in equilibrium state at different position of manipulator links. Calculations based on the obtained formulas can be used in designing technological modes of operation of timber transport machines for carrying out loading and unloading operations of cargoes with the possibility of bringing the support-turntable into a horizontal position.

Keywords: hydraulic manipulator, forest transport machine, outrigger, hydraulic cylinder, mathematical model

Funding: this research received no external funding.

Conflict of interest: the authors declares no conflict of interest.

For citation: Dornyak O.R., Popikov P.I., Tanchuk P.V. (2023). Static Loading оf the Hydraulic System Elements of the Forest Transport Machine Manipulator During the Critical Mode. Lesotekhnicheskii zhurnal [Forestry Engineering journal], Vol. XX, No. X (XX), pp. XX-XX (in Russian). DOI: https://doi.org/10.34220/issn.2222-7962/2023.X/X.

Received XX.XX.2023.	  Revised XX.XX.2023.	   Accepted XX.XX.2023.   Published online XX.XX.2023.

Введение. Безопасные и эффективные режимы работы погрузочно-разгрузочной техники манипуляторного типа предполагают обязательное горизонтальное положение опорно-поворотной платформы [1]. Работа лесных машин часто осуществляется в неблагоприятных природно-климатических условиях, к числу которых относятся неоднородная податливость грунта, сложный профиль поверхности данной местности. В таких условиях возможны критические ситуации, связанные с наклоном опорно-поворотной платформы манипулятора. Коррекция такого положения может быть обеспечена за счет использования аутригеров.

Аутригеры представляют собой выносные поворотные или выдвижные опоры с опорными винтовыми или гидравлическими домкратами (рисунок 1) [2,3]. Выбор конструкции аутригера определяется массой базовой машины. При испытаниях легковых автомобилей на устойчивость используются аутригеры в виде балок, закрепляемых на заднем и переднем бамперах или в виде рычажных конструкций, закреплённых на боковых частях кузова. Контактные слайдеры расположен на концах балок [4]. Большинство современных лесотранспортных машин оснащены гидрофицированными аутригерами, конструктивно совмещенными с гидроцилиндрами, подключенными в общую гидравлическую схему машины [5].

Рисунок 1. Манипулятор Атлант-С 140-05 (Майкопский машиностроительный завод). Аутригеры установлены в рабочем режиме. Источник: https://img.bizorg.su/goods/190/157/1901579.jpg Figure 1. Manipulator Atlant-С 140-05 (Maikop Machine-building Plant). Outriggers are installed in working mode. Source: https://img.bizorg.su/goods/190/157/1901579.jpg

Способы выравнивание поворотной платформы манипуляторов постоянно совершенствуются. Авторы [5] обосновали эффективность дополнения аутригеров анкерными устройствами, которые снижают влияние на лесотранспортную машину опрокидывающих и сдвиговых эксплуатационных нагрузок. В [6] предложено устройство, повышающее устойчивость стрелового крана на слабонесущих грунтах за счет укладки специальный ленты и последующего наезда на нее ходового оборудования. Для того чтобы использовать кран на грунтах текучей и пластично-текучей консистенции в работе [7] предлагается установка дополнительных опорных плит, опускаемых под аутригеры с помощью канатно-блочной системы

С целью повышения производительности погрузочно-разгрузочных работ в [8] предложена конструкция автопоезда-сортиментовоза, где предусмотрено перемещение манипулятора вдоль кузова транспортного средства. Эта конструкция увеличивает обслуживаемую площадь с одной стоянки транспортного средства [8]. При этом аутригеры, закрепленные на подвижной раме манипулятора, позволят жестко зафиксировать манипулятор относительно земли.

Процесс выравнивания опорно-поворотное устройство (ОПУ) с помощью аутригеров, первоначально осуществлялся вручную, поэтому являлся достаточно трудоёмким и затратным по времени. В работах [9-11] предложен метод решения этой проблемы с использованием специально разработанных устройств автоматического выравнивания опорно-поворотного устройства гидроманипулятора в вертикальной плоскости. Такие устройства защищены патентами РФ, их применение расширяют технологические возможности безопасного процесса погрузки лесоматериалов отечественными лесотранспортными машинами [12].

Для формирования эффективного управляющего воздействия для указанных устройств необходимы теоретические исследования динамики взаимодействия всех элементов машины в зависимости от широкого спектра конструктивных и режимных параметров [13]. Для обеспечения надежности работы лесотранспортной машины важно оценить, величину давления рабочей жидкости в гидравлических цилиндрах аутригеров, стрелы, рукояти и ее телескопической части.

Большинство исследований такого типа основано на построении математических моделей кинематики и динамики механизмов в рамках закономерностей, разработанных в теоретической механике, теории машин и механизмов [14-20]. Также имеются публикации с результатами прочностных расчетов, выполненных для элементов гидроманипулятора лесотранспортной машины [5].

В работе [16] рассмотрена динамика машины манипуляторного типа с четырьмя степенями свободы. Авторы [16] исследовали шарнирно-сочлененный манипулятор, элементами которого являются колонна, стрела, телескопическая рукоять, а также комплекс гидроцилиндров. Предполагается, что платформа манипулятора стабильно занимает горизонтальное положение, так что работа аутригеров не рассматривается. В [16] строго и последовательно изложены все шаги построения уравнений Лагранжа 2 рода применительно динамическому процессу погрузки-разгрузки сортиментов гидроманипулятором в рамках сделанных предположений.

Наличие звеньев с изменяющейся длиной усложняет задачи кинематики и динамики манипулятора Модель телескопического звена, предложенная в [21] состоит из двух абсолютно твердых инерционных участков, расположенных на концах звена и невесомого участка переменной длины, расположенного посредине звена.

Следует отметить, что результаты моделирования движения роботов различного назначения широко представлены в научной литературе. Основой математического описания являются классические принципы и уравнения механики. Для надежного функционирования манипуляционного устройства в переходных режимах требуется разработка алгоритма управления движением. Для конкретных видов манипуляторов предложены алгоритмы, обладающие свойством робастности по отношению к их инерционным параметрам [22].

Классические методы механики позволили разработать системы автоматизированного создания математических моделей для решения задач кинематики и динамики различных роботов и манипуляторов, которые успешно применяются многими исследователями [23-24]. Известный алгоритм Денавита-Хартенберга,

стал основой для ряда эффективных программных математических комплексов, предназначенных для проектирования и исследования робототехнических систем [25-26]. В работе [27] представлено решение задачи оптимального управления лесным гидравлическим манипулятором с 4 степенями свободы для минимизации затрат на энергопотребление привода удлинителя рукояти с использованием этого алгоритма. Значительный объем полевых экспериментов автора подтвердил прогнозируемое моделью снижение энергозатрат на 15-30%.

Целью данной работы является изучение интенсивности статического нагружения системы гидроцилиндров мобильной транспортно-технологической машины при различных положениях опорно-поворотной платформы, стрелы и рукояти с телескопическим удлинителем.

Материалы и методы.

Исследование процесса работы гидроманипулятора проводится методами аналитической механики. Расчетная схема для изучаемой механической системы представлена на рис.2. В систему включены базовый автомобиль, опорно-поворотная платформа, поворотная колонна, стрела, рукоять, телескопический удлинитель рукояти, аутригеры и гидроцилиндры.

Приняты следующие допущения. Все элементы механической системы считаются абсолютно твердыми. Груз, захваченный грейфером движется поступательно в этой же плоскости. Процесс деформации грунта под лапами аутригеров завершен, при этом опорно-поворотная платформа занимает наклонное положение к горизонту. Вес гидроцилиндров существенно меньше, чем вес других конструктивных элементов. Центр тяжести каждого элемента принадлежит оси симметрии этого элемента. Поворот колонны вокруг оси вращения не рассматривается. Движение колонны вместе с опорно-повортной платформой, стрелы, рукояти и груза происходят в вертикальной плоскости за счет изменения длины правого аутригера.

Рассматриваемая механическая система при указанном ограничении имеет 4 степени свободы. Наложенные механические связи являются идеальными голономными стационарными.

Рисунок 2. Расчетная схема. Конфигурация опорно-поворотной платформы в критическом положении - , в рабочем положении - , в произвольном положении - . Линии вида обозначают горизонтальное, а вида вертикальное направление. Прямые вида параллельны опорно-поворотной платформе. Источник: Собственная композиция авторов. Figure 2. Calculation scheme. Configuration of the pivot platform in a critical position - , in the working position - , in an arbitrary position - . The lines of the view indicate the horizontal, and the view the vertical direction. The straight lines of the view are parallel to the pivot platform. Source: Own Composition

Для изучения состояния равновесия системы при различных положениях поворотной платформы, стрелы, рукояти и телескопического удлинителя воспользуемся уравнениями в обобщенных координатах. Для равновесия данной механической системы необходимо и достаточно, чтобы все обобщенные силы равнялись нулю [28].

Условия равновесия механизма рассматриваются относительно неподвижной системы отсчета ОXYZ (рисунок 2). Ось OX проходит через центры слайдеров после проседания грунта (точки О и А), OY совмещается с осью гидроцилиндра левого аутригера.

Дополнительно на рисунке 2 показаны вспомогательные системы координат, оси которых параллельны неподвижным осям, а начало совпадает с центром соответствующего шарнира. Система осей O1X1Y1Z1 используется для описания положения точек стрелы, ЕX2Y2Z2 - для точек рукояти и телескопического удлинителя.

Приняты обозначения:

-  - угол поворота левого аутригера;

- α - угол между осью OX и горизонтом, характеризующий степень деформации грунта под правым аутригером;

- 1 – угол между плоскостью опорно-поворотной платформы и горизонтальной плоскостью;

- 3 – угол между осью OX и линией О2О3;

–  - угол между осью O1X1 и осью стрелы О1E;

- 1 – угол между проекцией плоскости опорно-поворотной платформы на вертикальную плоскость и осью стрелы О1E;

-  - угол между осью ЕX2 и осью рукояти EМ2;

- 1 - угол осью рукояти EМ2 и осью стрелы О1E;

- s – величина телескопического удлинения М2М3.

Центры тяжести отдельных элементов механической системы обозначены для автомобиля – СА, для стрелы - С1, для рукояти - СР, для телескопической части - СТ, для ротатора грейфера и груза сортиментов - Сбр. Соответствующие обозначения введены для сил тяжести этих элементов: GA, G1, GP, GТ, Gбр.

Кроме сил тяжести к внешним силам, действующим на механическую систему относятся силы давления, приложенные к штокам гидроцилиндров аутригеров Fц1 и Fц2, стрелы Fц3, рукояти Fц4, телескопического удлинителя Fц5, а также реакции опор ROX, ROY, RAX, RAY.

В качестве обобщенных координат выбраны угол поворота опорно-поворотной платформы в вертикальной плоскости , угол поворота стрелы , угол поворота рукояти  и удлинение телескопической части s (рисунок 2).

Уравнения равновесия в обобщенных координатах имеют вид:

Qα=0, Q=0, Q=0, Qs=0.	(1)

Здесь Qi – обобщенная сила, соответствующая обобщенной координате qi.(i=, , , s). Известно, что для вычисления обобщенной силы Qi необходимо задать системе возможное перемещение, при котором qi>0, при этом другие обобщенных qj координаты не изменяются: qj=0, (ji). Затем вычисляется сумма элементарных работ всех внешних сил на данном перемещении Ai. Обобщенная сила Qi=Ai/qi.

Вывод уравнений равновесия является достаточно громоздким, поэтому рассмотрим основные моменты указанного выше алгоритма.

1. Полагаем s>0, при этом =0, =0, =0.

As=δAFц5+δAGT+δAGбр.

Элементарная работа каждой из трех сил на данном перемещении вычисляется как скалярное произведение вектора силы F на вектор элементарного перемещения точки ее приложения r .

δAFц5=-Fц5s; δAGT=GTδs cosɣ ; δAGбр=Gбрδs cosɣ; ɣ=π2+θ-α1.

2. Полагаем >0, при этом =0, =0, s=0.

A=δAFц4+δAFц5+δAGP+δAGT+δAGбр.

3. Полагаем >0,  при этом =0, =0, s=0.

A=δAFц3+δAFц4+δAFц5+δAGP+δAGT+δAGбр+δAGC.

4. Полагаем >0, при этом =0, =0, s>0.

A=δAFц1+ δAFц2+ δAFц3+δAFц4+δAFц5+

+δAGP+δAGT+δAGбр+δAGC+δAGА.

Элементарная работа сил на каждом угловом перемещении вычисляется как произведение момента силы относительно соответствующей оси вращения на элементарный угол поворота. Для случая 2, ось вращения EZ2, для случая 3 - О1Z1, для случая 4 - ОZ. Момент силы F относительно оси может быть вычислен c использованием векторного произведения радиуса вектора точки приложения силы r, на вектор силы F. Вектор r проводится из центра Е в случае 2, из центра  О1 в случае 3 и центра О в случае 4.

Поскольку наложенные на систему внешние связи считаются идеальными, в уравнения равновесия (1) не входят неизвестные реакции и эти уравнения могут быть использованы для поиска сил давления на штоках гидроцилиндров – значений Fц1, Fц3, Fц4, Fц5. Отметим, что полученные выражения для обобщенных сил могут быть использованы для изучения динамики рассматриваемого манипулятора с учётом работы аутригеров при составлении уравнений Лагранжа 2-го рода.

Сила давления на штоке гидроцилиндра аутригера имеет вид:

Fц1=-1Lsin-cos1xCGA+xC1GC+xCPGP+xCTGT+xбрGбр-sin1yCGA+yC1GC+yCPGP+yCTGT+yбрGбр+Fц3xDsinω-yDcosω+Fц4xD3sinβ5-yD3cosβ5+Fц5xM2sinω-yM2cosω.	(2)

В выражении (2) L - расстояние между аутригерами; xi, yi – декартовы координаты точки приложения силы, i= С, С1, СР, СТ, СD3, СМ2, Сбр.

Сила давления на штоке гидроцилиндра стрелы выражается следующим образом:

Fц3=-1x1Dsinω-y1Dcosω-cos1x1C1GC+x1CPGP+x1CTGT+x1брGбр-sin1y1C1GC+y1CPGP+y1CTGT+y1брGбр+Fц4x1D3sinβ5-y1D3cosβ5+Fц5x1M2sin(π+θ)-y1M2cos(π+θ). 		(3)

Сила давления на штоке гидроцилиндра рукояти имеет вид:

Fц4=-1x2D3sinβ5-y2D3cosβ5-cos1x2CPGP+x2CTGT+x2брGбр-sin1y2CPGP+y2CTGT+y2брGбр+Fц5x2M2sin(π+θ)-y2M2cos(π+θ).							(4)

Сила давления на штоке гидроцилиндра стрелы выражается следующим образом:

Fц5=-GT+Gбрsin(θ-1).									(5)

Выражения для вычисления координат точек приложения сил, используемых в уравнениях (2-5), при любом положении звеньев механизма приведены в приложении 1. В приложении 1 приведены также расчетные формулы для углов и других зависимых геометрических параметров, входящих в уравнения (2-5).

Метод исследования и результаты.

Система уравнений (2-5) позволяет выполнить последовательный расчет статических усилий, действующих на штоки гидроцилиндров манипулятора в допускаемом диапазоне изменений каждой обобщенной координаты.

Анализ полученных выражений проведен применительно к возможному аналогу гидроманипулятора АТЛАНТ-С 90 (ЛВ 185-14), выпускаемому Майкопским машиностроительным заводом. Геометрические константы модельного манипулятора представлены в приложении 2. Здесь же приведена значения массы отдельных элементов. Вес  Gi=mi g. Масса mА=mАвт+mK.

Рисунки 3-4 иллюстрируют зависимости давления в гидроцилиндрах манипулятора при различных положениях опорно-поворотной платформы, стрелы, рукояти и телескопического удлинителя. Давление жидкости в гидроцилиндрах вычисляется по формуле pцi=Fцi/(πdцi2), i=1,3,4,5. Значения диаметров внутренних цилиндров приняты следующими: dц1=80 мм, dц3=140 мм, dц3=140 мм, dц3=63 мм. Отрицательные значения давления указывают на противоположное направление соответствующего усилия на штоке по отношению к тому, которое показано на рисунке 2.

Угол поворота рукояти относительно оси стрелы 1 изменяется от 0о до -90о. Расчеты выполнены для случая полностью выдвинутого телескопического удлинителя: s=1 м.

На рисунке 3 представлены расчетные зависимости давления в гидроцилиндрах манипулятора от угла поворота стрелы относительно плоскости опорно-поворотной платформы 1 для случая, когда за счет, например, деформирования грунта слайсер правого аутригера занял положение А (рисунок 2), так что угол 1=15о. Угол 1 варьируется в диапазоне от -23о до +80о градусов.

Как видно из рисунка 3, максимальные значения давления имеют место в гидроцилиндре аутригера. Графики на рисунке 3а указывают на опасные взаимные положения звеньев манипулятора. В условиях статического нагружения при выбранных значениях входных параметров давление pц1 может достигать нежелательных для работоспособности гидроцилиндра больших значений порядка 30 атм. Это происходит в предельно нижних положениях стрелы и рукояти.

Все зависимости для pц1 имеют минимум. Чем больше угол поворота рукояти θ1, тем при более высоком значении угла поворота стрелы  достигается этот минимум. Вне зоны минимума, где давление в гидроцилиндре убывает, кривые, отвечающие разным положениям рукояти симбатны. При этом значения давлений pц1 в этой области практически одинаковы для 1=0о, -22.5о. Чем больше отклоняется рукоять от оси стрелы, тем более интенсивно нарастает давление жидкости в цилиндре аутригера. Для значений угла поворота стрелы выше, чем доставляющее минимум pц1, наблюдается немонотонный характер зависимости давления pц1 от угла поворота рукояти 1.

Давление в гидроцилиндре стрелы pц3 при выбранных значениях входных параметров не превышает 8,5 атм в любом положении звеньев манипулятора (рисунок 3б). Максимальное значение давления pц3 смещается в зону бóльших значений угла поворота стрелы. Этот сдвиг тем значительнее, чем больше повернута рукоять (выше значение θ1).

Сравнивая кривые для давления в гидроцилиндрах стрелы и рукояти pц3 и pц4 на рисунках 3b и 3c, можно сделать вывод об одинаковых качественных особенностях их изменения. При этом абсолютные значения давление в гидроцилиндре рукояти pц4 примерно в 2 раза ниже, чем в гидроцилиндре стрелы pц3.

Давление в гидроцилиндре телескопического удлинителя pц5 в рассматриваемых условиях невелико по абсолютной величине, при этом усилие в на штоке этого гидроцилиндра меняет свое направление, если положение рукояти соответствует θ1<22.5o (рисунок 3d). Следует также отметить симбатный характер зависимостей давления pц5 от угла поворота стрелы 1  при малых и средних значениях угла поворота рукояти θ1<45o.

На рисунке 4 представлены расчетные зависимости давления в гидроцилиндрах манипулятора от угла наклона опорно-поворотной платформы по отношению к горизонту 1. Угол 1 варьировался в интервале (0о-15о). Угол поворота стрелы относительно плоскости опорно-поворотной платформы 1 фиксирован в положении, параллельном платформе (1=0).

С увеличением угла наклона опорно-поворотной платформы возрастает давление в гидроцилиндрах аутригера pц1 и телескопического удлинителя pц5 (рисунки 4а и 4d) и, наоборот, убывает давление в гидроцилиндрах стрелы pц3 и рукояти pц4 (рисунок 4b и 4c).

Из рисунка 4а видно, что характер всех кривых pц1(1) характеризуется симбатностью. Тоже самое заключение справедливо для зависимостей pц3(1), pц4(1), pц3(1), кроме тех, которые относятся либо к крайним нижним (рисунки 4b-4c), либо крайним верхним положениям рукояти (рисунок 4d).

| a) | b) |
| --- | --- |
| c) | d) |
| Рисунок 3. Значения давления в гидроцилиндрах 1 (для выдвижения аутригеров) – а) 3 (для изменения положения стрелы) – б); 4 (для изменения положения рукояти) – в); 5 (для выдвижения телескопической части) – г) при различных значениях углов наклона стрелы (1) и рукояти (1) при величине угла наклона платформы гидроманипулятора 1=15o. Длина выдвинутой телескопической части s=1.0 м. Источник: собственные вычисления авторов Figure 3. Pressure values in hydraulic cylinders 1 (for extending outriggers) – a) 3 (for changing the position of the boom) – b); 4 (for changing the position of the handle) – c); 5 (for extending the telescopic part) – d) at different values of the angles of inclination of the boom (1) and the handle (1) when the angle of inclination of the hydraulic manipulator platform is 1=15o. The length of the extended telescopic part s = 1.0 m. Source: own calculations |  |

| a) | b) |
| --- | --- |
| c) | d) |
| Рисунок 4. Значения давления в гидроцилиндрах 1 (для выдвижения аутригеров) – а) 3 (для изменения положения стрелы) – б); 4 (для изменения положения рукояти) – в); 5 (для выдвижения телескопической части) – г) при различных значениях углов наклона опорно-поворотной платформы (1) и рукояти (1) при величине угла наклона стрелы гидроманипулятора 1=0o. Длина выдвинутой телескопической части s=1.0 м. Источник: собственные вычисления авторов Figure 4. Pressure values in hydraulic cylinders 1 (for extension of outriggers) – a) 3 (for changing the position of the boom) – b); 4 (for changing the position of the handle) – c); 5 (for extension of the telescopic part) – d) at different values of the tilt angles of the pivot platform (1) and the handle (1) at the angle of inclination of the boom of the hydraulic manipulator 1=0o. Length of the extended telescopic part s=1.0 m. Source: own calculations |  |

Заключение. В работе получены аналитические выражения для усилий на штоках гидроцилиндров и значения давления рабочей жидкости в поршневых полостях этих гидроцилиндров в состоянии равновесия при различном положении звеньев манипулятора с четырьмя степенями свободы. Длины двух звеньев в разных положениях механизма изменяются. Расчетные формулы получены на основе уравнений равновесия в обобщенных координатах. Численный анализ зависимостей позволяет выявить взаимные положения звеньев манипулятора, которые характеризуются высоким давлением в стреловом гидроцилиндре, а также гидроцилиндрах рукояти, аутригера и телескопического удлинителя. Выражения (2-5) позволяют выполнить подбор гидроцилиндров, оптимальных по своим эксплуатационным характеристикам для осуществления операций погрузки-разгрузки сортиментов, а также прогнозировать в статическом приближении возможность безопасного выхода из критического режима манипулятора лесотранспортной машины с выведением в горизонтальное положение опорно-поворотной платформы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Координаты точек приложения сил в уравнениях (2-5). Выражения для определения зависимых геометрических параметров.

Обозначения отрезков соответствуют рисунку 2.

| xC=ОО2cos+О2K2cos3+САK2cos; yC=ОО2sin+О2K2sin3+САK2sin; xО1=ОО2cos+О2K2cos3+О1K2cos; yО1=ОО2sin+О2K2sin3+О1K2sin; xС1=xО1+x1C1; yС1=yО1+y1C1; xСР=xО1+x1CР; yСР=yО1+y1CР; xСТ=xО1+x1CТ; yСТ=yО1+y1CТ; xСбр=xО1+x1Сбр; yСбр=yО1+y1Сбр; xD=xО1+x1D; yD=yО1+y1D; xD3=xО1+x1D3; yD3=yО1+y1D3; xМ2=xО1+x1М2; yМ2=yО1+y1М2; | x1C1=О1С1cosφ; y1C1=О1С1sinφ; x1CР=x2CР+О1Еcosφ; y1CР=y2CРО1Еsinφ; x1CТ=x2CТ+О1Еcosφ; y1CТ=y2CТ+О1Еsinφ; x1Сбр=x2Сбр+О1Еcosφ; y1Сбр=y2Сбр+О1Еsinφ; x1D=О1Dcosφ; y1D=О1Dsinφ; x1D3=О1D4cosφ+D4D3cosβ2; y1D3=О1D4sinφ+D4D3sinβ2; x1М2=x2М2+О1Еcosφ; y1М2=y2М2+О1Еsinφ |
| --- | --- |
| x2CР=ЕСРcosθ; y2CР=ЕСРsinθ; x2CТ=ЕСТcosθ; y2CТ=ЕСТsinθ4 ЕСТ=ЕМ3+s-T/2; x2Сбр=ЕКcosθ+КСбрcos3π2+1; y2Сбр=ЕКsinθ+КСбрsin3π2+1; | ЕК=ЕМ3+s+М2'К; x2М2=ЕМ2'cosθ+М2'М2cosθ+π2; y2М2=ЕМ2'sinθ+М2'М2sinθ+π2; ЕМ2'=ЕМ3+s; x2D3=ED3cosθ+γ6; y2D3=ED3sinθ+γ6; |
| 1=π/2+α-α; 3=α-1; γ1=π-φ+θ; θ<0; γ6=2π-(γ1+γ5); γ5=arcsin[z1sinβ2/ED3]; ED3=[z12+z22-2z1z2cosβ2]]1/2; γ4=arcsin(z2'sinγ1/y5); γ3=arcsin(z1'sinγ2/y5); γ2=arccos[(y2-y1-y4cosγ1)/(-y3)]; y1=z12+z1'2; y2=z22+z2'2; y3=2z1z1'; y4=2z2z2'; y5=[z22+z2'2-2z2z2'cosγ1]1/2 β5=2π-β3-β4; β4=π-φ-β2; β3=arcsin[D5D4/D5D3sin(π-β1-β2)]; β2=γ3-γ4; β1=arcsin[D2D5/(D2D52+D2D42)1/2]; | D5D3=[D5D42+z12-2D5D4z1cos⁡(π-β1-β2)]1/2; D5D4=[D2D52+D2D42]1/2; ω=π/2-δ-3+φ; δ=π/2-ν5; ν5=π-ν4-ν6; ν6=arcsin(O1I1/I1I2sinν3); I1I2=[O1I12+O1I22-2O1I1O1I2cos⁡ν3]1/2; ν4=arcsin(O1C/O1I2); O1I1=(z42+O1D2)1/2; O1I2=(z32+O1C2)1/2; ν3=π/2+φ-α3-ν1-ν2; ν2=arctg(z3/O1C); ν1=arctg(z4/O1D); |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Массовые и геометрические характеристики системы.

Таблица 1

Массовые характеристики механической системы

Table 1

Mass characteristics of the mechanical system

| Обозначение | Параметр | Значение, кг |
| --- | --- | --- |
| mK | масса опорно-поворотной платформы, поворотной колонны гидроманипулятора, гидроцилиндра и механизма привода стрелы | 1070 |
| mбр | масса бревен с грейфером и ротатором | 575 |
| mС | масса стрелы с гидроцилиндром и механизмом привода рукояти | 325 |
| mР | масса рукояти без телескопического удлинителя с гидроцилиндром привода телескопического удлинителя | 225 |
| mТ | масса телескопического удлинителя | 150 |
| mАвт | масса автомобиля | 21000 |

Таблица 2

Геометрические характеристики механической системы. Обозначения отрезков соответствуют рисунку 2

Table 2

Geometric characteristics of the mechanical system. The segment designations correspond to Figure 2

| Обозначение | Примечание | Значение, мм |
| --- | --- | --- |
| Зона стрелы манипулятора |  |  |
| O1E | Длина стрелы | 4300 |
| O1C1 | С1- центр тяжести стрелы с гидроцилиндром и механизмом привода рукояти | 2100 |
| O1D2 |  | 2455 |
| O1D |  | 660 |
| D2D4 |  | 1370 |
| D2D5 |  | 300 |
| z1 , z'1 | Элементы привода рукояти | 546, 800 |
| z2, z'2 | Элементы привода рукояти | 475, 305 |
| z3, z4 | Элементы привода стрелы | 320, 200 |
| Зона рукояти и телескопической части манипулятора |  |  |
| EM3 | Длина рукояти | 2300 |
| T | Длина телескопического удлинителя (максимальная) | 1000 |
| M2'K |  | 200 |
| M'2M2 |  | 0 |
| ECp | СР - центр тяжести рукояти без телескопического удлинителя с гидроцилиндром привода телескопического удлинителя | 1000 |
| KCбр |  | 1000 |
| Автомобиль и колонна манипулятора |  |  |
| ОА=L | Расстояние между аутригерами. ОА =O2O3. O2К2 =К2O3. | 3800 |
| OO2 | Высота левого аутригера, установленного в рабочее положение | 1500 |
| O1K2 | Высота колонны | 1915 |
| O1C | С – центр тяжести автомобиля вместе с опорно-поворотной платформой и колонной | 1220 |

Список литературы

1. Гидроманипуляторы и лесное технологическое оборудование: монография / З.К. Емтыль, И.М. Бартенев, М.В. Драпалюк, П.И. Попиков, А.П. Татаренко, Л.Д. Бухтояров; под ред. д-ра технических наук, проф. И.М. Бартенева. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2011.- 408 с.

2. Александров М.П. Грузоподъемные машины / М.П. Александров. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. – Высшая школа, 2000. – 552 с.

3. Лагерев И.А. Моделирование рабочих процессов манипуляционных систем мобильных многоцелевых транспортно-технологических машин и комплексов: монография / И.А. Лагерев. – Брянск: РИО БГУ, 2016. – 371 с.

4. Проектирование аутригеров для испытаний устойчивости транспортных средств / Крясков В. Г., Вашурин А. С., Тумасов А. В., Васильев А. А. Фундаментальные исследования; 2017: 3. 40-47. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29007768.

5. Лагерев И. А., Лагерев А. В. Повышение безопасности эксплуатации мобильных транспортно-технологических машин с манипуляционными системами при работе с аутригерами. Научно-технический вестник Брянского государственного университета. 2017; 3: 296-302. – DOI 10.22281/2413-9920-2017-03-03-296-302.

6.  Сладкова Л. А., Григорьев П. А., Крылов В. В. Моделирование усилий в опорах машин основного технологического назначения на примере стрелового самоходного крана. Научно-технический вестник Брянского государственного университета. 2019; 4: 516-522. – DOI 10.22281/2413-9920-2019-05-04-516-522.

7. Селиверстов Г. В., Ситников С. В., Цолин А. С. Разработка конструкций аутригеров для работы автокранов в малосвязных грунтах. Механики XXI веку. 2021; 20: 169-172. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=46260333.

8. Шегельман И. Р., Скрыпник В. И., Кузнецов А. В., Васильев А. С. Оценка путей модернизации лесовозного автопоезда, оснащенного гидроманипулятором. Фундаментальные исследования. 2016; 12-4: 789-794. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27708160.

9. Зеленов В. В., Сарач Е. Б., Смирнов И. А. Повышение устойчивости импульсных систем на колесном шасси при работе на деформируемых грунтах. Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. 2012; 10(10): 27. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=19679683.

10. Попиков П. И., Юдин Р. В., Танчук П. В., Конюхов А. В. Математическая модель динамических режимов гидроманипуляторов лесотранспортных машин с выравнивателями опорных платформ. Resources and Technology. 2021; 18(1): 140-155. – DOI 10.15393/j2.art.2021.5623.

11. Танчук П. В., Попиков П. И., Евсиков И. Д. Повышение устойчивости лесотранспортных машин при применении выравнивателей опорно-поворотных устройств гидроманипуляторов. Современный лесной комплекс страны: проблемы и тренды развития: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Воронеж, 07 октября 2022 года / Отв. редактор А.А. Платонов. – Воронеж: Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова; 2022: 62-68. – DOI 10.58168/MFCCPTD2022_62-68.

12. Патент № 2762905 C1 Российская Федерация, МПК B66C 23/80, B66C 13/18, A01G 23/00. Гидросистема механизма выравнивания опорно-поворотного устройства гидроманипулятора лесотранспортной машины : № 2021116628 : заявл. 07.06.2021 : опубл. 23.12.2021 / П. И. Попиков, П. В. Танчук, В. П. Попиков, Р. В. Юдин ; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова".

13. Добрачев А. А., Раевская Л. Т., Швец А. В. Кинематические схемы, структуры и расчет параметров лесопромышленных манипуляторных машин : монография. – Екатеринбург : федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный лесотехнический университет", 2014: 128. – ISBN 978-5-94984-450-2.

14. Лагерев И. А., Остроухов И. О., Химич А. В. Компьютерное моделирование процесса потери общей устойчивости мобильной машины, оснащенной стреловой манипуляционной системой. 2019; 1: 83-94. – DOI 10.22281/2413-9920-2019-05-01-83-94.

15. Голякевич С. А. Гороновский А. Р., Мохов С. П. Результаты имитационного моделирования работы гидравлической системы форвардера в MATLAB / Simulink / Simscape. Труды БГТУ. Серия 1: Лесное хозяйство, природопользование и переработка возобновляемых ресурсов. 2019; 1(216): 126-131. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36955660.

16. Дахиев Ф. Ф., Раевская Л. Т. Расчет обобщенных сил лесного манипулятора с четырьмя степенями свободы. Современные проблемы науки и образования. 2015; 1-1: 75. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25323100.

17. Ермалицкий А. А., Клоков Д. В., Насковец М. Т. Математическое моделирование процессов погрузки пачек сортиментов и хлыстов колесным лесопогрузчиком с гидроманипулятором. Актуальные проблемы лесного комплекса. 2005; 11: 8-12. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=23757593.

18. Скоробогатова Т. Е. Динамические нагрузки в конструкции лесопогрузчика в режиме поворота гидроманипулятора. Вестник КрасГАУ. 2006; 5: 412-415. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=9253357.

19. Popikov P., Drapalyuk M., Druchinin D. Reducing Amplitude of Load Swinging During Operation of Hydraulic Manipulators of Forest Transport Machines. International Conference on Industrial Engineering. Springer, Cham, 2020. P. 595—608. DOI:10.1007/978-3-030-22063-1_63.

20. Мохов С. Е., Арико С. Е., Лой В. Н. Кинематика харвестерного рычажного манипулятора параллельного типа. Труды Белорусского государственного технологического университета. Серия 2. Лесная и деревообрабатывающая промышленность. 2008; 2: 47-51. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=23834086.

21. Борисов А. В., Филиппенков К. Д. Моделирование движения звена переменной длины робота-манипулятора с использованием электроприводов. Вопросы оборонной техники. Серия 16: Технические средства противодействия терроризму. 2021; 9-10(159-160): 19-26. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=47112565.

22. Алхаддад М. Моделирование и управление движением манипулятора с замкнутой кинематической цепью и линейным приводом. Известия Российской академии наук. Теория и системы управления. 2021; 3: 168-176. – DOI 10.31857/S0002338821020025.

23. Zhang Y., Ding W., Deng H. Reduced Dynamic Modeling for Heavy-Duty Hydraulic Manipulators with Multi-Closed-Loop Mechanisms. IEEE Access. 2020; 8: 101708-101720. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2998058.

24. Li D., Hong H., Jiang, X. Dynamics Modeling, Control System Design and Simulation of Manipulator Based on Lagrange Equation. Mechanism and Machine Science. 2016; 1129–1141. DOI: 10.1007/978-981-10-2875-5_91.

25. Yan Ch., Shi K., Zhang H., Yao Y. Simulation and analysis of a single actuated quadruped robot. Mechanical Sciences. 2022. 13:137-146. DOI 10.5194/ms-13-137-2022.

26. Дуюн И.А., Горлов А.С., Дуюн Т.А. Совместное моделирование движения параллельного манипулятора c использованием Adams-Matlab. Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2022; 11: 108–119. DOI: 10.34031/2071-7318-2022-7-11-108-119.

27. Nurmi J., Mattila, J. Global Energy-Optimal Redundancy Resolution of Hydraulic Manipulators: Experimental Results for a Forestry Manipulator. Energies. 2017; 10(5): 647. DOI:10.3390/en10050647.

28. Яблонский А. А., Никифорова В. М. Курс теоретической механики. –СПб. : Издательство "Лань", 1998. – 768 с.

References

1. Gidromanipulyatory i lesnoe tekhnologicheskoe oborudovanie: monografiya / Z.K. Emtyl', I.M. Bartenev, M.V. Drapalyuk, P.I. Popikov, A.P. Tatarenko, L.D. Buhtoyarov; pod red. d-ra tekhnicheskih nauk, prof. I.M. Barteneva. – M. : FLINTA : Nauka, 2011.- 408 s. (In Russian).

2. Aleksandrov M.P. Gruzopod"emnye mashiny / M.P. Aleksandrov. – M.: Izd-vo MGTU im. N.E. Baumana. – Vysshaya shkola, 2000. – 552 s. (In Russian).

3. Lagerev I.A. Modelirovanie rabochih processov manipulyacionnyh sistem mobil'nyh mnogocelevyh transportno-tekhnologicheskih mashin i kompleksov: monografiya / I.A. Lagerev. – Bryansk: RIO BGU, 2016. – 371 s. (In Russian). URL:

4. Proektirovanie autrigerov dlya ispytanij ustojchivosti transportnyh sredstv / Kryaskov V. G., Vashurin A. S., Tumasov A. V., Vasil'ev A. A. Fundamental'nye issledovaniya; 2017: 3. 40-47. (In Russian). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29007768.

5. Lagerev I. A., Lagerev A. V. Povyshenie bezopasnosti ekspluatacii mobil'nyh transportno-tekhnologicheskih mashin s manipulyacionnymi sistemami pri rabote s autrigerami. Nauchno-tekhnicheskij vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta. 2017; 3: 296-302. (In Russian). – DOI 10.22281/2413-9920-2017-03-03-296-302.

6.  Sladkova L. A., Grigor'ev P. A., Krylov V. V. Modelirovanie usilij v oporah mashin osnovnogo tekhnologicheskogo naznacheniya na primere strelovogo samohodnogo krana. Nauchno-tekhnicheskij vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta. 2019; 4: 516-522. (In Russian). – DOI 10.22281/2413-9920-2019-05-04-516-522.

7. Seliverstov G. V., Sitnikov S. V., Colin A. S. Razrabotka konstrukcij autrigerov dlya raboty avtokranov v malosvyaznyh gruntah. Mekhaniki XXI veku. 2021; 20: 169-172. (In Russian). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46260333.

8. SHegel'man I. R., Skrypnik V. I., Kuznecov A. V., Vasil'ev A. S. Ocenka putej modernizacii lesovoznogo avtopoezda, osnashchennogo gidromanipulyatorom. Fundamental'nye issledovaniya. 2016; 12-4: 789-794. (In Russian). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27708160.

9. Zelenov V. V., Sarach E. B., Smirnov I. A. Povyshenie ustojchivosti impul'snyh sistem na kolesnom shassi pri rabote na deformiruemyh gruntah. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. N.E. Baumana. 2012; 10(10): 27. (In Russian). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=19679683.

10. Popikov P. I., YUdin R. V., Tanchuk P. V., Konyuhov A. V. Matematicheskaya model' dinamicheskih rezhimov gidromanipulyatorov lesotransportnyh mashin s vyravnivatelyami opornyh platform. Resources and Technology. 2021; 18(1): 140-155. – DOI 10.15393/j2.art.2021.5623.

11. Tanchuk P. V., Popikov P. I., Evsikov I. D. Povyshenie ustojchivosti lesotransportnyh mashin pri primenenii vyravnivatelej oporno-povorotnyh ustrojstv gidromanipulyatorov. Sovremennyj lesnoj kompleks strany: problemy i trendy razvitiya: Materialy Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Voronezh, 07 oktyabrya 2022 goda / Otv. redaktor A.A. Platonov. – Voronezh: Voronezhskij gosudarstvennyj lesotekhnicheskij universitet im. G.F. Morozova; 2022: 62-68. (In Russian). – DOI 10.58168/MFCCPTD2022_62-68.

12. Patent № 2762905 C1 Rossijskaya Federaciya, MPK B66C 23/80, B66C 13/18, A01G 23/00. Gidrosistema mekhanizma vyravnivaniya oporno-povorotnogo ustrojstva gidromanipulyatora lesotransportnoj mashiny : № 2021116628 : zayavl. 07.06.2021 : opubl. 23.12.2021 / P. I. Popikov, P. V. Tanchuk, V. P. Popikov, R. V. YUdin ; zayavitel' Federal'noe gosudarstvennoe byudzhetnoe obrazovatel'noe uchrezhdenie vysshego obrazovaniya "Voronezhskij gosudarstvennyj lesotekhnicheskij universitet imeni G.F. Morozova".

13. Dobrachev A. A., Raevskaya L. T., SHvec A. V. Kinematicheskie skhemy, struktury i raschet parametrov lesopromyshlennyh manipulyatornyh mashin : monografiya. – Ekaterinburg : federal'noe gosudarstvennoe byudzhetnoe obrazovatel'noe uchrezhdenie vysshego professional'nogo obrazovaniya "Ural'skij gosudarstvennyj lesotekhnicheskij universitet", 2014: 128. – ISBN 978-5-94984-450-2. (In Russian).

14. Lagerev I. A., Ostrouhov I. O., Himich A. V. Komp'yuternoe modelirovanie processa poteri obshchej ustojchivosti mobil'noj mashiny, osnashchennoj strelovoj manipulyacionnoj sistemoj. 2019; 1: 83-94. (In Russian).– DOI 10.22281/2413-9920-2019-05-01-83-94.

15. Golyakevich S. A. Goronovskij A. R., Mohov S. P. Rezul'taty imitacionnogo modelirovaniya raboty gidravlicheskoj sistemy forvardera v MATLAB / Simulink / Simscape. Trudy BGTU. Seriya 1: Lesnoe hozyajstvo, prirodopol'zovanie i pererabotka vozobnovlyaemyh resursov. 2019; 1(216): 126-131. (In Russian). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36955660.

16. Dahiev F. F., Raevskaya L. T. Raschet obobshchennyh sil lesnogo manipulyatora s chetyr'mya stepenyami svobody. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2015; 1-1: 75. (In Russian). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25323100.

17. Ermalickij A. A., Klokov D. V., Naskovec M. T. Matematicheskoe modelirovanie processov pogruzki pachek sortimentov i hlystov kolesnym lesopogruzchikom s gidromanipulyatorom. Aktual'nye problemy lesnogo kompleksa. 2005; 11: 8-12. (In Russian). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23757593.

18. Skorobogatova T. E. Dinamicheskie nagruzki v konstrukcii lesopogruzchika v rezhime povorota gidromanipulyatora. Vestnik KrasGAU. 2006; 5: 412-415. (In Russian). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=9253357.

19. Popikov P., Drapalyuk M., Druchinin D. Reducing Amplitude of Load Swinging During Operation of Hydraulic Manipulators of Forest Transport Machines. International Conference on Industrial Engineering. Springer, Cham, 2020. P. 595—608. DOI:10.1007/978-3-030-22063-1_63.

20. Mohov S. E., Ariko S. E., Loj V. N. Kinematika harvesternogo rychazhnogo manipulyatora parallel'nogo tipa. Trudy Belorusskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta. Seriya 2. Lesnaya i derevoobrabatyvayushchaya promyshlennost'. 2008; 2: 47-51. (In Russian). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23834086.

21. Borisov A. V., Filippenkov K. D. Modelirovanie dvizheniya zvena peremennoj dliny robota-manipulyatora s ispol'zovaniem elektroprivodov. Voprosy oboronnoj tekhniki. Seriya 16: Tekhnicheskie sredstva protivodejstviya terrorizmu. 2021; 9-10(159-160): 19-26. (In Russian). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=47112565.

22. Alhaddad M. Modelirovanie i upravlenie dvizheniem manipulyatora s zamknutoj kinematicheskoj cep'yu i linejnym privodom. Izvestiya Rossijskoj akademii nauk. Teoriya i sistemy upravleniya. 2021; 3: 168-176. (In Russian). – DOI 10.31857/S0002338821020025.

23. Zhang Y., Ding W., Deng H. Reduced Dynamic Modeling for Heavy-Duty Hydraulic Manipulators with Multi-Closed-Loop Mechanisms. IEEE Access. 2020; 8: 101708-101720. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2998058.

24. Li D., Hong H., Jiang, X. Dynamics Modeling, Control System Design and Simulation of Manipulator Based on Lagrange Equation. Mechanism and Machine Science. 2016; 1129–1141. DOI: 10.1007/978-981-10-2875-5_91.

25. Yan Ch., Shi K., Zhang H., Yao Y. Simulation and analysis of a single actuated quadruped robot. Mechanical Sciences. 2022. 13:137-146. DOI 10.5194/ms-13-137-2022.

26. Duyun I.A., Gorlov A.S., Duyun T.A. Sovmestnoe modelirovanie dvizheniya parallel'nogo manipulyatora c ispol'zovaniem Adams-Matlab. Vestnik BGTU im. V.G. SHuhova. 2022; 11: 108–119. DOI: 10.34031/2071-7318-2022-7-11-108-119. (In Russian).

27. Nurmi J., Mattila, J. Global Energy-Optimal Redundancy Resolution of Hydraulic Manipulators: Experimental Results for a Forestry Manipulator. Energies. 2017; 10(5): 647. DOI:10.3390/en10050647.

28. Yablonskij A. A., Nikiforova V. M. Kurs teoreticheskoj mekhaniki. – SPb. : Izdatel'stvo "Lan'", 1998. – 768 s. (In Russian).

Сведения об авторах

Дорняк Ольга Роальдовна – доктор техн. наук, зав/ кафедрой электротехники, теплотехники и гидравлики, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», ул. Тимирязева, 8, г. Воронеж, Российская Федерация, 394087, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3714-8167 ; e-mail: ordornyak@mail.ru

Попиков Петр Иванович – доктор техн. наук, профессор кафедры механизации лесного хозяйства и проектирования машин доктор технических наук, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», ул. Тимирязева, 8, г. Воронеж, Российская Федерация, 394087, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6348-8934; e-mail: popikovpetr@yandex.ru

Танчук Павел Владимирович – аспирант, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», ул. Тимирязева, 8, г. Воронеж, Российская Федерация, 394087, e-mail: pavlentpv@mail.ru

Information about authors

Dornyak Olga Roaldovna – Dr. Sci. in Technical, Head of the department of electrical equipment, heating engineers and hydraulics, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Timiryazeva str., 8, Voronezh, Russian Federation, 394087, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3714-8167; e-mail: ordornyak@mail.ru

Popikov  Petr Ivanovich – Dr. Sci. in Technical, Professor of Forestry Mechanization and Machine Design department, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Timiryazeva str., 8, Voronezh, Russian Federation, 394087, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6348-8934; e-mail: popikovpetr@yandex.ru

Tanchuk Pavel Vladimirovich – Postgraduate student, Federal State Budget Education Institution of Higher Education «Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov», Voronezh, Russian Federation; e-mail: pavlentpv@mail.ru