Оригинальная статья

DOI: https://doi.org/10.34220/issn.2222-7962/2024.x/x

| УДК 621.865.8 |  |
| --- | --- |

ДИНАМИЧЕСКОЕ НАГРУЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МАНИПУЛЯТОРА ЛЕСОТРАНСПОРТНОЙ МАШИНЫ ПРИ ВЫРАВНИВАНИИ РАМЫ ОПОРНО-ПОВОРОТНОГО УСТРОЙСТВА

Ольга Р. Дорняк1, ordornyak@mail.ru,  https://orcid.org/0000-0003-3714-8167

Павел В. Танчук1, pavlentpv@mail.ru (ПЕРЕНЕС НА ВТОРОЕ МЕСТО!)

Людмила В. Маркова2, l_v_markova@mail.ru

Сергей К. Попиков3, sergpopikov@mail.ru ,  https://orcid.org/0009-0009-1176-9804

1ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова», ул. Тимирязева, 8, г. Воронеж, 394087, Россия

2Института тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова Национальной академии наук Беларуси, ул. П.Бровки, 15, г. Минск, 220072, Беларусь

3Институт комплексного проектирования автомобильных дорог, ул. Депутатская, 11, г. Воронеж, 394055, Россия

Реферат

Введение. Гидравлические манипуляторы находят широкое применение при выполнении многих технологических операций на предприятиях лесного комплекса, а также в других отраслях промышленности – строительной, нефтяной, газовой и других. В сложных условиях надежность и безопасность работы мобильной машины могут обеспечить аутригеры (выносные опоры) (рис.1). Нагруженность гидроцилиндров аутригеров зависит от многих геометрических и режимных параметров, а также свойств используемой гидромеханической системы. В процессе эксплуатации мобильной машины давление в штоковой полости гидроцилиндра должно изменяться в определенном диапазоне [1-2], поэтому практически важной является задача определения усилий на штоке гидроцилиндра аутригера и гидроцилиндров других элементов мобильной системы.

В научно-технической литературе наибольшее внимание уделено проблемам кинематики и динамики различных звеньев мобильных устройств – стрелы, рукояти, а также перемещаемого груза. При этом теоретические и экспериментальные исследования работы манипуляторов проводятся при условии стабильного положения опорно-поворотной платформы [3-4]. Важно, что проводятся исследования, которые в рамках анализа статики и динамики учитывается деформативность элементов манипулятора [5-8]. Однако, большинство авторов не рассматривают усилия в гидроприводах подвижных конструктивных элементов, в том числе, выносных опор, выполняя расчет опорных реакций мобильной машины [4-8].

Рисунок 1. Манипулятор Атлант-С 90-08 (ЛВ-185-08) (Майкопский машиностроительный завод). Источник: http://maykop-mmz.com/good/22 Figure 1. Manipulator Atlant- С 90-08 (ЛВ-185-08) (Maikop Machine-building Plant). Source: http://maykop-mmz.com/good/22

В работе [9] изучена зависимость усилия на штоках гидроцилиндров телескопических секций от расстояния между опорами. Теоретические и экспериментальные результаты исследования динамики элементов конструкции лесопогрузчиков с изменяющимся центром вращения технологического оборудования при вращении стрелы с грузом относительно поворотного основания, а также совместное вращение корпуса базовой машины и стрелы с грузом представлены в [10-11].

Вопросы продольной и поперечной устойчивости лесных машин на основе условий предельного равновесия рассмотрены в [12-13]. В [8] для оценки вероятности опрокидывания транспортных средств, оснащенных манипуляторами, используется энергетический метод. Для каждой грани потенциального опрокидывания рассчитывается величина энергии удара, которую может выдержать транспортное средство без опрокидывания. Проведенное исследование показывают важность учета инерционных нагрузок при решении задач устойчивости мобильных машин.

Исследования [5, 14-15] доказали, что характеристики объемного насоса оказывают определяющее воздействие на зависимость от времени кинематических и динамических параметров отдельных звеньев манипуляционных систем, что позволяет эффективно регулировать их движение. Показано, что при частотном регулировании возможна колебательная нестабильность давления рабочей жидкости в напорной части гидросистемы, а также высокочастотные осциллирующие перемещения запорно-регулирующего элемента предохранительного клапана.

Авторы [15], указывая на негативное влияние колебательной нестабильности кинематических и гидравлических параметров, считают, что целесообразно проведение дальнейших исследований специфических особенностей работы гидроприводов манипуляционных систем мобильных транспортно-технологических машин при частотном регулировании объемных насосов, с целью минимизации явлений кинематической и гидравлической нестабильности.

Следует отметить, что имеются и другие технические решения, которые помимо аутригеров позволяют предотвратить потерю устойчивости и опрокидывание нагруженной мобильной машины, которая функционирует на слабых грунтах, обладающих низкой прочностью на сдвиг и сжатие.

В [16] показана эффективность использования грунтовых якорей, которые на только повышают устойчивость погрузчиков, но и осуществляют естественное заземление машины, необходимое при работе вблизи линий электропередач.

Авторами [17] предложена новая конструкция аутригеров мобильной транспортно-технологической машины. Основная выносная опора, опирающаяся на грунт, дополнена анкерным устройством. На основе численного анализа математической модели обосновано, что рабочий орган анкерного устройства необходимо вводить под углом 30…45 градусов к горизонтальной поверхности. Анкерное устройство увеличивает значение восстанавливающего момента на 10-40%.

В [18] разработана динамическая модель лесопогрузчика на базе гусеничного экскаватора в трехмерной постановке. Модель учитывает деформацию грунта под основанием четырех выносных опор, а также упругую деформацию самих аутригеров. Модель прогнозирует снижение устойчивости машины вследствие деформаций грунта и, наоборот повышение устойчивости вследствие податливости звеньев манипулятора. Нагруженность гидроприводов аутригеров и остальных звеньев не рассматривается. Также не рассматривается процесс выравнивания платформы – переход из наклонного положения в горизонтальное.

В [19] предложен комплекс устройств, позволяющих автоматизировать трудоемкую операцию ликвидации крена платформы гидроманипулятора. Выбор эффективных и безопасных режимов выравнивания платформы манипуляционной системы требует исследования динамических процессов в гидроприводах, используемых для аутригеров, а также для стрелы и рукояти с телескопической частью. В [20] проанализирована математическая модель статического нагружения гидроцилиндров.

Целью данной работы является изучение интенсивности динамического нагружения системы гидроцилиндров мобильной транспортно-технологической машины в процессе выравнивания рамы опорно-поворотного устройства при фиксированных положениях, стрелы, рукояти и телескопического удлинителя.

Материалы и методы.

Исследование динамики гидравлического манипулятора проводится универсальным методом аналитической механики в 2D постановке. Расчетная схема для изучаемой механической системы (рис.2) аналогична схеме, используемой в [20] для определения статической нагруженности силового гидропривода звеньев манипулятора лесотранспортной машины.

Механическая система включает базовый автомобиль, раму опорно-поворотного устройства, поворотную колонну, стрелу, рукоять, телескопический удлинитель рукояти, аутригеры и гидроцилиндры. Все элементы механической системы считаются недеформируемыми. Груз, захваченный грейфером может совершать поступательное движение. Поворот колонны вокруг своей оси не рассматривается. Силы тяжести, показанные на расчетной схеме, учитывают, как вес конструктивного элемента манипулятора, так и вес гидроцилиндра, который движение этого элемента.

Вследствие деформаций грунтового основания рама лесотранспортной машины занимает наклонное положение (для определенности выбран крен вправо), как показано на рис. 2. Оператор приводит в действие гидронасос, начинается изменения положения лесотранспортной машины за счет выдвижения правого аутригера. В общем случае принято, что в процессе перемещения платформы в горизонтальное положение, возможно независимое движение стрелы, рукояти и телескопическое удлинение рукояти. Таким образом, выделенная механическая система имеет 4 степени свободы.

Уравнения движения рассматриваются относительно неподвижной системы отсчета ОXYZ (рис. 2). Ось OX проходит через центры слайдеров после проседания грунта (точки О и А), OY совмещается с осью гидроцилиндра левого аутригера в начальном положении. На рис. 2 показаны также вспомогательные системы координат, оси которых параллельны неподвижным осям, а начало совпадает с центром соответствующего шарнира. Система осей O1X1Y1Z1 используется для описания положения точек стрелы, ЕX2Y2Z2 – для точек рукояти, телескопического удлинителя и груза.

Рисунок 2. Расчетная схема. Конфигурация опорно-поворотного устройства в начальном положении - , в конечном положении - , в текущем положении - . Линии вида обозначают горизонтальное, а вида вертикальное направление. Прямые вида параллельны раме опорно-поворотного устройства. Источник: Собственная композиция авторов [20]. Figure 2. Calculation scheme. Configuration of the pivot frame in a critical position - , in the working position - , in an arbitrary position - . The lines of the view indicate the horizontal, and the view the vertical direction. The straight lines of the view are parallel to the pivot frame. Source: Own Composition

На рис.2 использованы следующие обозначения:

-  - угол поворота левого аутригера;

- α – угол между осью OX и горизонтом, характеризующий степень деформации грунта под правым аутригером;

- 1 – угол между плоскостью рамы опорно-поворотного устройства и горизонтальной плоскостью;

- 3 – угол между осью OX и линией О2О3;

–  - угол между осью O1X1 и осью стрелы О1E;

- 1 – угол между текущим положением плоскости рамы опорно-поворотного устройства и осью стрелы О1E; 1=-3

-  - угол между осью ЕX2 и осью рукояти EМ2;

- 1 – угол осью рукояти EМ2 и осью стрелы О1E;

- s – величина телескопического удлинения М2М3.

К механической системе приложены внешние активные сил и силы реакций связей. Активные силы представлены силами тяжести автомобиля GA, стрелы G1, рукояти GP, телескопической части GТ, ротатора грейфера и транспортируемого груза Gбр, а также силами давления со стороны штоков гидроцилиндров аутригеров Fц1 и Fц2, стрелы Fц3, рукояти Fц4 и телескопического удлинителя Fц5.

Точки приложения сил тяжести обозначены на рис. 2 как точки СА, С1, СР, СТ, и Сбр. Считается, что силы давления, а также реакции опор ROX, ROY, RAX, RAY приложены к центрам соответствующих шарниров.

Уравнения движения механической системы записаны в форме уравнений Лагранжа II рода [Яблон]:

ddt∂T∂α-∂T∂α=Qα;

ddt∂T∂φ-∂T∂φ=Qφ;

ddt∂T∂θ-∂T∂θ=Qθ;

ddt∂T∂s-∂T∂s=Qs.

Здесь T – кинетическая энергия манипуляционной системы, Qi (i=, , , s) – обобщенные силы, соответствующие обобщенным координатам:  (угол поворота рамы опорно-поворотного устройства),  (угол поворота стрелы),  (угол поворота рукояти), s (удлинение телескопической части). Обобщенные силы, выраженные через обобщенные координаты приведены в приложении 1. Вывод этих выражений и все необходимые соотношения даны в [20].

Система обыкновенных дифференциальных уравнений 2-го порядка для описания динамики манипуляционной системы с аутригерами имеет вид:

A1α+A21φ Z2α,φ+A31θ Z3α,θ+A21φ2 W2α,φ+A31θ2 W3α,θ+A41θsZ3α,θ=Qα;	(1)

Qα=-cos1xCGA+xC1GC+xCPGP+xCTGT+xбрGбр-

-sin1yCGA+yC1GC+yCPGP+yCTGT+yбрGбр+Fц1Lsin+Fц3xDsinω-yDcosω+Fц4xD3sinβ5-yD3cosβ5+Fц5xM2sinω-yM2cosω;

A2φ+A21 α Z2α,φ+α2 Z4α,φ+A33θ cosφ-θ-θ2sinφ-θ++A42θscosφ-θ]=Qφ;       	(2)

Qφ=-cos1x1C1GC+x1CPGP+x1CTGT+x1брGбр-sin1y1C1GC+y1CPGP+y1CTGT+y1брGбр+Fц3[x1Dsinω-y1Dcosω]+Fц4x1D3sinβ5-y1D3cosβ5+Fц5x1M2sin(π+θ)-y1M2cos(π+θ);

A3θ+A31 αZ3α,θ+α2 Z5α,θ+ A33φ cosθ-φ+φ2sinθ-φ+2A43θs+

+A42φscosφ-θ+A41αs Z3α,θ=Qθ; 				(3)

Qθ=-cos1x2CPGP+x2CTGT+x2брGбр-sin1y2CPGP+y2CTGT+y2брGбр+Fц4x2D3sinβ5-y2D3cosβ5+Fц5x2M2sin(π+θ)-y2M2cos(π+θ);

-[A43θ2s+A41 θαZ3α,θ+A42φθcosφ-θ]=Qs.				(4)

Qs=-GT+Gбрsin(θ-1)-Fц5.

Функции и константы уравнений (1-4) приведены в приложении 1-2, а значения констант – в приложении 3.

Метод исследования и результаты.

Решений системы уравнений может быть использована для решения прямой и обратной задач динамики. Прямая задача состоит в определении неизвестных внешних сил Fц1, Fц3,Fц4, Fц5, приложенных к штокам гидроцилиндров по заданным зависимостям от времени всех обобщенных координат. Решение обратной задачи, наоборот, позволяет найти зависимости (t), (t), (t), s(t) по заданным силам давлениям в гидроцилиндрах.

В данной работе рассмотрен частный случай нагружения гидроцилиндров манипулятора при выравнивании опорно-поворотной платформы, когда по определенному закону изменяется угол ее наклона, =(t). При этом полагается, что выравнивание платформы происходит при фиксированном относительно платформы положения стрелы, рукояти, телескопического удлинителя и груза: 1=const, 1=const, s=const. При этом угловые скорости и угловые ускорения стрелы и рукояти равны θ=φ=α; θ=φ=α.

Предположим, что движение опорно-поворотной платформы обеспечивается работой шестеренного насоса. Известно, что подача насосов такого типа неравномерна, она имеет циклический характер [21]. При составлении динамических моделей гидропривода следует учитывать это явление, т.к. при определённых условиях пульсации давления шестерённого насоса могут вызывать высокоамплитудные колебания элементов гидроагрегатов [22].

В [23] обоснована математическая модель гидромеханической системы современной мобильной машины, которая позволяет определять перемещения выходного звена исполнительного гидродвигателя. Численный анализ построенной математической позволяет прогнозировать напорно-расходные характеристики системы в переходных режимах, в том числе при знакопеременной нагрузке, а также выявить влияние на работу рассматриваемой гидромеханической системы различных конструктивных и функциональных параметров, свойств рабочей жидкости.

В данной работе рассмотрен предельный вариант математической модели гидромеханической системы мобильной машины [23]. Скорость штока гидроцилиндра аутригера определяется, в частности, без учета утечки рабочей жидкости и податливости элементов гидропривода:

Q=πdц124vO3,

где vO3 – скорость штока аутригера, м/с ;dц1 – диаметр поршня гидроцилиндра аутригера, м;  – производительность насоса м3/с.

Учитывая, что vO3=αOO22+O2O32, получаем зависимость угловой скорости опорно-поворотной платформы от объемного расхода насоса в виде:

α=Q(t)πdц124OO22+O2O32

Цикл подачи жидкости шестеренным насосом повторяется при повороте шестерни на угол, соответствующий одному шагу. За один оборот вала насоса число колебаний соответствует числу зубьев ведущей шестерни. Зависимость текущего расхода от времени зависит от ряда режимных и конструктивных факторов. При этом, согласно [21], коэффициент неравномерности потока

δ=Qmax-QminQср=∆QQср; Qср=Qmax+Qmin2.

Для шестеренного насоса с числом зубьев z коэффициент неравномерности равен δ=2/(z+1) [21]. В расчетах число зубьев z=8, а коэффициент неравномерности δ=0.22.

Амплитуда пульсаций расхода рабочей жидкости относительно среднего значения составляет ∆Q=δQср. В качестве среднего значения выбрано значение действительного расхода при данной частоте вращения вала, которое определяется по техническим характеристикам насоса:

Qср=нqнnн,

где н – объемный к.п.д. насоса; qн – рабочий объем насоса, см3/об; nн – частота вращения ведущей шестерни, об/мин.

Период пульсаций расхода определяется частотой вращения ведущей шестерни и числом зубьев. Круговая частота этих пульсаций ωн=2πnнz/60. В расчетах полагаем, что Qнt=Q1+Q2|sin(ωнt)|; Q1=Qmin; Q2=∆Q. Характеристики этих насосов, используемые в расчетах, выбраны, следуя [24] (табл. 1). Значение  н=0.95.

Табл.1. Технические данные шестеренных насосов НШ [24].

| Наименование параметра |  | НШ-34 | НШ-71 | НШ-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный рабочий объем, см3/об |  | 34.05 | 71.01 | 99.98 |
| Частота вращения, об/мин | Номинальная | 1500 |  |  |
|  | Минимальная | 350 |  |  |
|  | Максимальная | 3000 | 1800 |  |
| Номинальный расход, л/мин |  | 47.5 | 99.9 | 139.5 |
| Максимальный расход, л/мин |  | 100.6 | 153.9 | 177.3 |
| Давление на выпуске максимальное, МПа |  | 31 | 25 | 20 |

Рисунок 2 иллюстрирует модельные зависимости подачи для шестеренного насоса НШ-71 для различных частот вращения вала. Кривые на рис. 3а показывают, что среднее значение объемного расхода, а, следовательно, и амплитуда пульсаций, им определяемая, возрастают с увеличением частоты вращения вала насоса. Рис. 2б показывает вклад в интенсивность пульсаций расхода другого параметра насоса - рабочего объема. Чем больше значение qн, тем выше средний расход, а значит больше амплитуда пульсаций подачи рабочей жидкости при одинаковой частоте. Поскольку период колебаний расхода для выбранных устройств порядка 10-2 с, то далее на рисунках 3 и 4 для расчетных зависимостей давления в гидроцилиндрах, рассмотренных в более крупном временном масштабе порядка 10 с, на пульсирующий характер переменных указывают графики в виде ленты. Толщина ленты соответствует полной амплитуде колебаний.

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис. 3. Зависимость изменения со временем подачи рабочей жидкости в гидроцилиндр аутригера Q, м3/с а) для шестеренного насоса НШ-71 при nH=350 об/мин - 1, 700 – 2, 1000– 3; б) для шестеренных насоссов НШ-34 - 1, НШ-71 – 2, НШ-100– 3 при nH=700 об/мин. Источник: собственные вычисления авторов |  |
| Fig. 3. Dependence of the change over time of the working fluid supply to the hydraulic cylinder of the outrigger Q, m3/s a) for the gear pump NSh-71 at nH=350 rpm - 1, 700 – 2, 1000– 3; b) for gear pumps NSh-34 - 1, NSh-71 – 2, NSh-100– 3 at nH = 700 rpm. Source: own calculations |  |

Расчет значений давлений на штоках гидроцилиндров проведен применительно к возможному аналогу гидроманипулятора АТЛАНТ-С 90 (ЛВ 185-14), выпускаемому Майкопским машиностроительным заводом. Все вычисления проведены с помощью специальной программы для ЭВМ. Геометрические и массовые характеристики модельного манипулятора представлены в приложении 2.

Давление жидкости в гидроцилиндрах вычисляется по формуле pцi=Fцi/(πdцi2), i=1,3,4,5. Значения диаметров внутренних цилиндров приняты следующими: dц1=80 мм, dц3=140 мм, dц3=140 мм, dц3=63 мм. Отрицательные значения давления указывают на противоположное направление соответствующего усилия на штоке по отношению к тому, которое показано на рис. 2.

Начальный угол отклонения опорно-поворотной платформы от горизонтали составлял 1=15о. Угол поворота стрелы относительно платформы 1 варьировался в диапазоне от -23о до +80о градусов. Угол поворота рукояти относительно оси стрелы 1 изменялся от 0 о до -90 о (положительное изменение углов выбрано против часовой стрелки).

а)

б)

Рис. 4. Изменение со временем значений давления в гидроцилиндрах pц1,pц3, pц4, МПа и угла поворота платформы 1 при работе насоса НШ-34 для nH=350 об/мин – (а), 700 - (б). Величины 1=0, 1=0, s=0. Источник: собственные вычисления авторов

Fig. 4. Changes over time in the pressure values in the hydraulic cylinders pц1,pц3, pц4, MPa and the angle of rotation of the platform 1 during operation of the NSh-34 pump for nH=350 rpm – (a), 700 - (b). Values 1=0, 1=0, s=0. Source: own calculations

Зависимости, представленные на рис. 4, показывают, что колебания расхода рабочей жидкости ведут к пульсациям давления на штоки всех гидроцилиндров гидравлического манипулятора. Причем максимальные колебания давления испытывает для рассматриваемой конфигурации звеньев гидроцилиндр стрелы, чье динамической поведение связано в изучаемом случае только с выравниванием платформы 1=const. При этом колебания давления в гидроцилиндре стрелы, а также в гидроцилиндре рукояти (1=const) ожидаемо происходят вокруг средних значений, отвечающих решению статической задачи в постановке [20]. В процессе выравнивания опорно-платформы при изменении угла ее наклона к горизонту среднее значение давления в гидроцилиндре аутригера снижается, как и соответствующее равновесное значение. На рис.4 аб зависимости равновесных значений давления показаны непрерывными линиями. Изменения угла 1 со временем показано штрихпунктирной кривой, отнесенной к правой оси ординат.

Влияние динамических эффектов, обусловленных выравниванием опорно-поворотной платформы, приводит к тому, что давление в гидроцилиндре аутригера отклоняется от статического в сторону уменьшения. При этом амплитуда колебаний давления в гидроцилиндре аутригера возрастает, в то время как амплитуды колебаний pц3, pц4 остаются практически неизменными. Этот эффект усиливается с ростом частоты вращения шестеренного насоса nH. Как видно из сравнения графиков на рис.3а и 3б с увеличением nH в два раза от 350 об/мин до 700 об/мин амплитуда колебаний гидроцилиндров увеличивается примерно в 5 раз, что обусловлено, в первую очередь, ростом пульсаций подачи (рис. 3а). Отметим, что при этом время, необходимое для осуществления выравнивания снижается в 2 раза, т.к. увеличение частоты обеспечивает большую среднюю подачу, а значит более высокую скорость поршня аутригера.

Рис. 5 иллюстрирует динамику изменения давления на шток гидроцилиндров манипулятора для различных фиксированных положений стрелы и рукояти относительно платформы, которая переходит в горизонтальное положение за счет работы аутригеров. Схематичное расположение звеньев относительно платформы (после ее выравнивания) показано ниже соответствующего графика.

Поскольку частота вращения вала здесь минимальна для выбранного насоса, средние значения давления в гидроцилиндрах незначительно отличаются от соответствующих значений, рассчитанных по статической модели [20] для данной конфигурации мобильной системы.

Из графиков рис.5 видно, что давление гидроцилиндра аутригера может достигать критических значений, когда стрела параллельна платформе или опущена (схемы 1 и 4). Соответствующие этим положениям давления в гидроцилиндрах стрелы и рукояти невелики. В этих конфигурациях в процессе выравнивания давления в гидроцилиндре аутригера снижается со временем, одновременно давления в гидроцилиндрах стрелы и рукояти возрастают. Из представленных конфигураций наименьшее давление гидроцилиндра аутригера наблюдается для схем 3 и 5. При этом в случае, соответствующем схеме 3, среднее давление в гидроцилендре аутригера удерживается в диапазоне 7-14 МПа в течение всего процесса, а для схемы 5 давление здесь снижается от 18 до 2 МПа.

Результаты расчетов показывают, что существенная разгрузка гидроцилиндра аутригера при выравнивании опорно-поворотной платформы в большинстве случаев сопровождается увеличивающейся со временем нагрузкой гидроцилиндров стрелы и рукояти (схемы 1,2,4 на рис. 5аб).

Сравнение интенсивности пульсаций для различных схем показывает, что для гидроцилиндра аутригера пульсации давления на данной частоте относительно невелики по сравнению амплитудой колебаний статичных элементов мобильной системы – гидроцилиндров стрелы и рукояти, за исключением схемы 4, где для давления гидроцилиндра рукояти  pц4 наблюдается противоположная тенденция (при невысоком значении амплитуды).

| Схема 1 | Схема 2 | Схема 3 |
| --- | --- | --- |
| а) |  |  |
| б) |  |  |
| Схема 4 | Схема 2 | Схема 5 |
| Рис. 4. Изменение со временем значений давления в гидроцилиндрах pц1,pц3, pц4, МПа при выравнивании опорно-поворотной платформы с фиксированным положением стрелы, рукояти и груза (насос НШ-34 c частотой вращения вала nH=350 об/мин), s=0: а) 1=-45o и 1=-23o – 1, 0o – 2, 81o – 3; б) 1=0o и 1 =-90o – 1, -45o – 2, 0o – 3. Источник: собственные вычисления авторов |  |  |
| Fig. 4. The change over time in the pressure values in the hydraulic cylinders pц1,pц3, pц4, MPa when aligning the pivot platform with a fixed position of the boom, handle and load (pump NSh-34 with a shaft rotation speed nH=350 rpm), s=0: а) 1=-45o и 1=-23o – 1, 0o – 2, 81o – 3; б) 1=0o и 1 =-90o – 1, -45o – 2, 0o – 3. Source: own calculations |  |  |

Заключение. В работе представлена математическая модель динамики гидроманипулятора лесотранспортной машины при выравнивании опорно-поворотной платформы с использованием аутригеров. Расчет давления рабочей жидкости на штоков гидроцилиндров аутригера, стрелы и рукояти позволяют оценить их средние значения, а также амплитуду пульсаций в зависимости от характеристик подачи шестеренного насоса. Моделирование поведения давления в гидроцилиндрах манипуляционной системы проведено для процесса поворота рамы опорно-поворотного устройства при фиксированных положениях остальных звеньев. Показано, что увеличение частоты вращения вала шестеренного насоса приводит к отклонению давления в гидроцилиндре аутригера от значений, полученных в условиях равновесия при соответствующем положении элементов манипулятора и возрастанию здесь амплитуды пульсаций давления по мере выравнивания платформы. Сделаны выводы о влиянии взаимного расположения стрелы, рукояти и рамы на динамику давления рабочей жидкости в гтроцилиндрах манипулятора. Математическая модель может быть использована для анализа динамики гидроманипулятора лесотранспортной машины при совместном движении всех его элементов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Выражения для зависимых переменных в уравнениях (1-4).

Обозначения отрезков соответствуют рисунку 2.

Z2α,φ=-sinφxα+cosφyα; Z3α,θ=-sinθxα+cosθyα; W2α,φ=-[cosφxα+sinφyα]; W3α,θ=-[cosθxα+sinθyα]; Z4α,φ=-cosφxα+sinφyα; Z5α,θ=-cosθxα+sinθyα; xα=-(OO2sinα-O2K2cosα+O1K2sinα); yα=OO2cosα+O2K2sinα+O1K2cosα;

A1=mApA2+(mст+mp+mT+mбр)p12+IzС(A); pA2=OO22+O2K22+CK22+2OO2CK2; ECT=EM3+s-T/2; A2=O1C12mст+O1E2(mp+mT+mбр)+IzC1(ст); A21=O1C1mст+O1E(mp+mT+mбр); A31=mpECp+mTECT+mбрEK; A3=mpECp2+mTECT2+mбрEK2+IzCp(p)+IzCT(T); A33=¦O1E¦A31; A41=mT+mбр; A42=O1EA41; A43=mTECT+mбрEK;

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Координаты точек приложения сил и выражения для определения зависимых геометрических параметров в уравнениях (1-4) по [20].

| xC=ОО2cos+О2K2cos3+САK2cos; yC=ОО2sin+О2K2sin3+САK2sin; xО1=ОО2cos+О2K2cos3+О1K2cos; yО1=ОО2sin+О2K2sin3+О1K2sin; xС1=xО1+x1C1; yС1=yО1+y1C1; xСР=xО1+x1CР; yСР=yО1+y1CР; xСТ=xО1+x1CТ; yСТ=yО1+y1CТ; xСбр=xО1+x1Сбр; yСбр=yО1+y1Сбр; xD=xО1+x1D; yD=yО1+y1D; xD3=xО1+x1D3; yD3=yО1+y1D3; xМ2=xО1+x1М2; yМ2=yО1+y1М2; | x1C1=О1С1cosφ; y1C1=О1С1sinφ; x1CР=x2CР+О1Еcosφ; y1CР=y2CРО1Еsinφ; x1CТ=x2CТ+О1Еcosφ; y1CТ=y2CТ+О1Еsinφ; x1Сбр=x2Сбр+О1Еcosφ; y1Сбр=y2Сбр+О1Еsinφ; x1D=О1Dcosφ; y1D=О1Dsinφ; x1D3=О1D4cosφ+D4D3cosβ2; y1D3=О1D4sinφ+D4D3sinβ2; x1М2=x2М2+О1Еcosφ; y1М2=y2М2+О1Еsinφ |
| --- | --- |
| x2CР=ЕСРcosθ; y2CР=ЕСРsinθ; x2CТ=ЕСТcosθ; y2CТ=ЕСТsinθ4 ЕСТ=ЕМ3+s-T/2; x2Сбр=ЕКcosθ+КСбрcos3π2+1; y2Сбр=ЕКsinθ+КСбрsin3π2+1; | ЕК=ЕМ3+s+М2'К; x2М2=ЕМ2'cosθ+М2'М2cosθ+π2; y2М2=ЕМ2'sinθ+М2'М2sinθ+π2; ЕМ2'=ЕМ3+s; x2D3=ED3cosθ+γ6; y2D3=ED3sinθ+γ6; |
| 1=π/2+α-α; 3=α-1; γ1=π-φ+θ; θ<0; γ6=2π-(γ1+γ5); γ5=arcsin[z1sinβ2/ED3]; ED3=[z12+z22-2z1z2cosβ2]]1/2; γ4=arcsin(z2'sinγ1/y5); γ3=arcsin(z1'sinγ2/y5); γ2=arccos[(y2-y1-y4cosγ1)/(-y3)]; y1=z12+z1'2; y2=z22+z2'2; y3=2z1z1'; y4=2z2z2'; y5=[z22+z2'2-2z2z2'cosγ1]1/2 β5=2π-β3-β4; β4=π-φ-β2; β3=arcsin[D5D4/D5D3sin(π-β1-β2)]; β2=γ3-γ4; β1=arcsin[D2D5/(D2D52+D2D42)1/2]; | D5D3=[D5D42+z12-2D5D4z1cos⁡(π-β1-β2)]1/2; D5D4=[D2D52+D2D42]1/2; ω=π/2-δ-3+φ; δ=π/2-ν5; ν5=π-ν4-ν6; ν6=arcsin(O1I1/I1I2sinν3); I1I2=[O1I12+O1I22-2O1I1O1I2cos⁡ν3]1/2; ν4=arcsin(O1C/O1I2); O1I1=(z42+O1D2)1/2; O1I2=(z32+O1C2)1/2; ν3=π/2+φ-α3-ν1-ν2; ν2=arctg(z3/O1C); ν1=arctg(z4/O1D); |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Массовые и геометрические характеристики системы.

Таблица

Массовые характеристики механической системы

Table 1

Mass characteristics of the mechanical system

| Обозначение | Элемент |  |
| --- | --- | --- |
| Масса, кг |  |  |
| mK | рама, поворотная колонна гидроманипулятора, гидроцилиндр и механизм привода стрелы | 1070 |
| mбр | бревно с грейфером и ротатором | 575 |
| mС | стрела с гидроцилиндром и механизмом привода рукояти | 325 |
| mР | рукоять без телескопического удлинителя с гидроцилиндром привода телескопического удлинителя | 225 |
| mТ | телескопический удлинитель | 150 |
| mАвт | автомобиль | 21000 |
| Момент инерции элемента относительно его центра тяжести, кгм2 |  |  |
| IzС(A) | автомобиль вместе с рамой, поворотной колонны гидроманипулятора, гидроцилиндром и механизмом привода стрелы | 33914 |
| IzC1(ст) | стрела с гидроцилиндром и механизмом привода рукояти | 500 |
| IzCp(p) | рукоять без телескопического удлинителя с гидроцилиндром привода телескопического удлинителя | 100 |
| IzCT(T) | телескопического удлинителя | 12.5 |

| Обозначение | Параметр |  |
| --- | --- | --- |
| Масса, кг |  |  |
| mK | рамы, поворотной колонны гидроманипулятора, гидроцилиндра и механизма привода стрелы | 1070 |
| mбр | бревен с грейфером и ротатором | 575 |
| mС | стрелы с гидроцилиндром и механизмом привода рукояти | 325 |
| mР | рукояти без телескопического удлинителя с гидроцилиндром привода телескопического удлинителя | 225 |
| mТ | телескопического удлинителя | 150 |
| mАвт | автомобиля | 21000 |
| Момент инерции элемента относительно его центра тяжести, кгм2 |  |  |
|  | автомобиля вместе колонной | 3.3914e+04 |
|  | стрелы_ | 500.7708 |
|  | рукояти | 99.1875 |
|  | телескопического удлинителя | 12.5000 |

Таблица 1

Геометрические характеристики механической системы. Обозначения отрезков соответствуют рисунку 2

Table 2

Geometric characteristics of the mechanical system. The segment designations correspond to Figure 2

| Обозначение | Примечание | Значение, мм |
| --- | --- | --- |
| Зона стрелы манипулятора |  |  |
| O1E | Длина стрелы | 4300 |
| O1C1 | С1- центр тяжести стрелы с гидроцилиндром и механизмом привода рукояти | 2100 |
| O1D2 |  | 2455 |
| O1D |  | 660 |
| D2D4 |  | 1370 |
| D2D5 |  | 300 |
| z1 , z'1 | Элементы привода рукояти | 546, 800 |
| z2, z'2 | Элементы привода рукояти | 475, 305 |
| z3, z4 | Элементы привода стрелы | 320, 200 |
| Зона рукояти и телескопической части манипулятора |  |  |
| EM3 | Длина рукояти | 2300 |
| T | Длина телескопического удлинителя (максимальная) | 1000 |
| M2'K |  | 200 |
| M'2M2 |  | 0 |
| ECp | СР - центр тяжести рукояти без телескопического удлинителя с гидроцилиндром привода телескопического удлинителя | 1000 |
| KCбр |  | 1000 |
| Автомобиль и колонна манипулятора |  |  |
| ОА=L | Расстояние между аутригерами. ОА =O2O3. O2К2 =К2O3. | 3800 |
| OO2 | Высота левого аутригера, установленного в рабочее положение | 1500 |
| O1K2 | Высота колонны | 1915 |
| O1C | С – центр тяжести автомобиля вместе с опорно-поворотным устройством и колонной | 1220 |

Список литературы

1. Гидроманипуляторы и лесное технологическое оборудование: монография / З.К. Емтыль, И.М. Бартенев, М.В. Драпалюк, П.И. Попиков, А.П. Татаренко, Л.Д. Бухтояров; под ред. д-ра технических наук, проф. И.М. Бартенева. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2011.- 408 с.

2. Jeng S., Yang C., Chieng W. Outrigger force measure for mobile crane safety based on linear programming optimization // Mechanics Based Design of Structures and Machines. 2010. V. 38. P. 145–170. DOI: 10.1080/15397730903482702.

3. Попиков, П. И. Экспериментальные исследования динамики гидропривода механизма подъема лесного манипулятора / П. И. Попиков // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2012. – № 75. – С. 407-418.

4. Математическое моделирование процессов в системе гидропривода лесных манипуляторов / П. И. Попиков, П. И. Титов, А. А. Сидоров [и др.] // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2011. – № 69. – С. 96-106.

5. Лагерев И. А. Моделирование рабочих процессов манипуляционных систем мобильных многоцелевых транспортно-технологических машин и комплексов: монография / И.А. Лагерев. – Брянск: РИО БГУ, 2016. – 371 с.

6. Urbaś A. Computational implementation of the rigid finite element method in the statics and dynamics analysis of forest cranes // Applied Mathematical Modelling. 2017. V. 46. P. 750–762. DOI:10.1016/j.apm.2016.08.006.

7. Feau, C., Politopoulos, I., Kamaris, G. S., Mathey, C., Chaudat, T., Nahas, G. Experimental and numerical investigation of the earthquake response of crane bridges. Engineering Structures 2015. V. 84. P. 89–101. doi:10.1016/j.engstruct.2014.

8. Alhaddad, W., Halabi, Y., Xu, H., & Lei, H. (2020). Outrigger and Belt-Truss System Design for High-Rise Buildings: A Comprehensive Review Part II—Guideline for Optimum Topology and Size Design. Advances in Civil Engineering, 2020, 1–30. doi:10.1155/2020/2589735

9. Колесников, П. Г. Моделирование режимов работы телескопического гидроманипулятора / П. Г. Колесников, Г. Д. Моисеев // Актуальные проблемы лесного комплекса. – 2017. – № 50. – С. 14-17.

10. Полетайкин, В.Ф. Лесопогрузчики перекидного типа с изменяющимся центром вращения технологического оборудования. Динамика элементов конструкции: монография / В.Ф. Полетайкин, С.Ю. Гуськов. – Красноярск: СибГТУ, 2013. – 156 с.

11. Авдеева Е.В., Полетайкин В.Ф. Исследование нагрузок на гидроцилиндры манипулятора // Хвойные бореальной зоны. 2020. Т. 38. № 5-6. С. 305-309.

12. Колесников П.Г., Моисеев Г.Д. Расчет устойчивости лесной машины // Актуальные проблемы лесного комплекса. 2017. № 50. С. 11-13.

13. Колесников П.Г., Моисеев Г.Д. Обоснование параметров устойчивости форвардеров-сортиментовозов // Новые материалы и технологии в машиностроении. – 2016. – № 24. – С. 83-86.

14. Лагерев А.В., Лагерев И.А. Моделирование рабочих процессов в дроссельно-регулируемом гидроприводе манипуляционных систем мобильных машин при раздельном движении звеньев // Научно-технический вестник Брянского государственного университета. – 2018. - № 4. – С. 355-379. DOI: 10.22281/2413-9920-2018-04-04-355-379

15. Лагерев А.В., Лагерев И.А. Моделирование рабочих процессов в частотно-регулируемом гидроприводе манипуляционных систем мобильных машин при раздельном движении звеньев. – 2019. - № 2. – С. 187-209. DOI: 10.22281/2413-9920-2019-05-02-187-209.

16. Бычков И.С. Оценка устойчивости грузоподъемного крана, оборудованного грунтовыми якорями // Научный рецензируемый журнал "Вестник СибАДИ". 2017. Т. 3(55). С. 7-11. https://doi.org/10.26518/2071-7296-2017-3(55)-7-11.

17. Лагерев И. А., Лагерев А. В. Повышение безопасности эксплуатации мобильных транспортно-технологических машин с манипуляционными системами при работе с аутригерами. Научно-технический вестник Брянского государственного университета. 2017; 3: 296-302. – DOI 10.22281/2413-9920-2017-03-03-296-302.

18. Qian J., Bao L., Yuan R., Yang X. Modeling and Analysis of Outrigger Reaction Forces of Hydraulic Mobile Crane // International Journal of Engineering Transactions. B: Applications. 2017. V. 30, № 8. Р. 1246-1252. DOI: 10.5829/ije.2017.30.08b.18.

19. Попиков П.И., Танчук П.В. Повышение эффективности погрузочно-разгрузочных работ гидроманипуляторов лесотранспортных машин с выравнивателями опорных платформ // Воронежский научно-технический вестник. 2019. Т. 30. № 4. С. 95-100.

20. Статическое нагружение силового гидропривода звеньев манипулятора лесотранспортной машины в критическом режиме / О. Р. Дорняк, Л. В. Маркова, С. К. Попиков, П. В. Танчук // Лесотехнический журнал. – 2023. – Т. 13. – № 2 (50). – С. 87–104. – Библиогр.: с. 100–104 (29 назв.). – DOI: https://doi.org/10.34220/issn.2222-7962/2023.2/5.

21. Башта Т.М. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы. – М.: Машиностроение, 1982. – 423 с.

22. Хавронин В.П., Несмиянов И.А. Исследование неравномерности подачи рабочей жидкости шестерёнными насосами // Современная техника и технологии. 2012. № 3 [Электронный ресурс]. URL: https://technology.snauka.ru/2012/03/415 (дата обращения: 12.07.2023).

23. Жаров В.П., Рыбак А.Т., Фридрих Р.А. Моделирование и экспериментальные исследования гидромеханической системы со знакопеременной нагрузкой // Вестник ДГТУ, 2006. Т.6. №1(28). С. 17-24.

24. Шестеренный насос – высокопроизводительный. https://ah-rf.ru/images/companies/5/blog/argo-hytos%20russian/nasosu/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8B%20GP1_RU.pdf?1500562700958.

(НОВИКОВ А,И, ТРЕБУЕТ ЛИТЕРАТУРУ 2019-2024, т.е за последние 5 лет)

References

Сведения об авторах

Дорняк Ольга Роальдовна – доктор техн. наук, зав. кафедрой электротехники, теплотехники и гидравлики, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», ул. Тимирязева, 8, г. Воронеж, Российская Федерация, 394087, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3714-8167 ; e-mail: ordornyak@mail.ru

Маркова Людмила Васильевна - кандидат физ.-мат. наук, старший научный сотрудник лаборатории реофизики и макрокинетики Института тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова Национальной академии наук Беларуси, ул. П. Бровки, 15, г. Минск, 220072, Беларусь, e-mail: l_v_markova@mail.ru

Попиков Сергей Константинович – Институт комплексного проектирования автомобильных дорог, ул. Депутатская, 11, г. Воронеж, Российская Федерация, 394055, https://orcid.org/0009-0009-1176-9804; e-mail: sergpopikov@mail.ru

Танчук Павел Владимирович – аспирант, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», ул. Тимирязева, 8, г. Воронеж, Российская Федерация, 394087, e-mail: pavlentpv@mail.ru

Information about authors

Dornyak Olga Roaldovna – Dr. Sci. in Technical, Head of the department of electrical equipment, heating engineers and hydraulics, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Timiryazeva str., 8, Voronezh, Russian Federation, 394087, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3714-8167; e-mail: ordornyak@mail.ru

Markova Ludmila Vasilyevna - candidate of Physical and Mathematical Sciences, senior researcher of Rheophysics and Macrokinetics lab A. V. Luikov Heat and mass transfer institute of the national academy of sciences of Belarus, Brovki str., 15, Minsk, 220072, Belarus, e- mail: l_v_markova@mail.ru

Popikov Sergey Konstantinovich - Нead of the group, Institute for Integrated Design of Highways, Deputatskaya str., 11, Voronezh, Russian Federation, 394055, ORCID: https://orcid.org/0009-0009-1176-9804, sergpopikov@mail.ru

Tanchuk Pavel Vladimirovich – Postgraduate student, Federal State Budget Education Institution of Higher Education «Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov», Timiryazeva str., 8, Voronezh, Russian Federation, 394087; e-mail: pavlentpv@mail.ru