7.2 Определение коэффициента податливости рабочей жидкости, элементов гидропривода и звеньев манипулятора

Изменение объема стальных трубопроводов и гильз гидроцилиндров, вследствие деформации под воздействием давления рабочей жидкости, вычисляется по известным формулам. Деформация гибких рукавов (РВД) под воздействием внутреннего избыточного давления зависит как от диаметра, так и от конструкции рукава – количества слоев стальной оплетки, резины и т.д. Для определения реального изменения объема РВД под воздействием давления были проведены экспериментальные исследования по определению податливости конкретных рукавов, устанавливаемых на гидроманипулятор.

Рукав высокого давления внутренним диаметром 16 мм с двухслойной латунированной металлической оплеткой длиной 4,5 м заглушается с одной стороны, а с другой, через тройник и вентиль соединяется с гидрораспределителем.

Через вентиль рабочая жидкость закачивается в рукав, пока давление не достигнет заданной величины. Затем вентиль, соединенный с гидрораспределителем, перекрывается, открывается вентиль, соединенный со сливом, и рабочая жидкость сливается в мензурку. При уменьшении давления до нуля вентиль закрывается.

Результаты замеров и расчетов для рукава 16 и длинной 4,5 м приведены в таблице 7.2.

Изменение объема рабочей жидкости в РВД при повышении давления до 20МПа определяется по формуле

,

где dp – внутренний диаметр рукава, м;

lp – длина рукава, м;

Еж – объемный модуль упругости рабочей жидкости, Па;

м3.

Увеличение объема РВД за счет деформации РВД

.

Таблица 7.2 - Результаты определения податливости РВД диаметром 16 мм

| № п/п | Давление Р в рукаве, МПа | Объем рабочей жидкости, вытесняемой из РВД при снижении давления до нуля , м3 | Изменение объема за счет сжатия рабочей жидкости м3 | Изменение объема за счет деформации РВД м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 24 | 11,7 | 12,3 | 1,05 |
|  | 20 | 23 | 11,7 | 11,3 | 0,96 |
|  | 20 | 23 | 11,7 | 11,3 | 0,96 |
|  | 20 | 24 | 11,7 | 12,3 | 1,05 |
|  | 20 | 24 | 11,7 | 12,3 | 1,05 |
| Среднее значение |  |  |  |  | 1,01 |

Исследована также зависимость податливости РВД от давления. Для этого по вышеуказанной методике проведены замеры при значениях давления 5, 10, 15, 20МПа соответственно. Результаты замеров для рукава  16 мм, длиной 4,5 м и 12мм при длине 4,3 м приведены в таблицах 7.3 и 7.4.

Таблица 7.3 - Изменение податливости РВД  16 мм от давления

| Р, МПа | № эксперимента |  |  |  |  | к3=Wр/Wж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | W106, м3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 1,5 |
| 10 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 1,27 |
| 15 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 1,19 |
| 20 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 1,0 |
| Среднее значение |  |  |  |  |  | 1,24 |

Таблица 7.4 - Зависимость податливости РВД 12 мм от давления

| Р, МПа | № эксперимента |  |  |  |  | к4=Wр/Wж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | W106, м3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2,32 |
| 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 2,15 |
| 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2,13 |
| 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1,98 |
| Среднее значение |  |  |  |  |  | 2,1 |

Как видно, податливость гибких рукавов (РВД) с двухслойной металлической оплеткой 16 мм на 24%, а РВД 12 мм – в 2,1 раза больше, чем податливость рабочей жидкости в них. В отличие от других элементов гидропривода (стальных трубопроводов, гильз цилиндров) при расчетах необходимо учитывать податливость гибких рукавов.

Для оценки влияния податливости РВД и рабочей жидкости в них, определим объем рабочей жидкости в рукавах и гидроцилиндрах как в режиме подъема, так и в режиме торможения опускающейся стрелы. Такие же оценки проведем для механизма привода рукояти.

В напорной магистрали до 6-ти секционного распределителя установлены два РВД 16 длиной по 2250 мм. Подвод рабочей жидкости от гидрораспределителя к ГЦ подъема стрелы осуществляется рукавом 12 длиной 1450 мм.

Подъем груза наиболее часто осуществляется с углов  = -15, и в этом случае расстояние от поршня до задней крышки Sц  80 мм.

При подъеме стрелы сжатие рабочей жидкости в ГЦ подъема стрелы:

м3.

Сжатие рабочей жидкости в РВД 16

м3;

м3.

Сжатие рабочей жидкости в РВД 12 мм

м3;

м3;

м3;

.

Следовательно, в расчетах необходимо учитывать деформацию РВД и жидкости в ней.

При опускании стрелы и торможении прекращением подачи и слива рабочей жидкости 2 рукава 16 мм отсекаются распределителем и тогда

м3.

Торможение чаще всего проводится при угле   0, когда Sц =180 мм.

Тогда  м3;

.

Следовательно, и в этом случае нельзя пренебрегать податливостью РВД и рабочей жидкости в них.

В напорной магистрали механизма привода рукояти установлены два рукава 16 мм и длиной по 2250 мм и два рукава 12 мм – один длиной 1450мм, а другой 650 мм.

Подъем груза рукоятью осуществляется с отклонения от вертикали -30 и более. В этом случае расстояние от поршня до буксы Sц = 270 мм.

Сжатие рабочей жидкости в штоковой полости ГЦ привода рукояти:

м3;

W1 = 26,110-6 м3;

м3;

м3;

м3;

.

В этом случае также необходимо учитывать податливость РВД и рабочей жидкости в нем.

Коэффициент податливости рабочей жидкости и элементов гидропривода механизма подъема стрелы определяется по формуле:

,

где d1 – диаметр поршня гидроцилиндра подъема стрелы, м;

S1 – приращения показания индикатора И1, м;

Р1 – приращения давления в поршневой полости ГЦ подъема стрелы, Па.

Коэффициент податливости рабочей жидкости и элементов гидропривода механизма вращения рукояти:

,

где S2 –  приращение показаний индикатора И2, м;

dn – диаметр поршня гидроцилиндра вращения рукояти, м;

dш – диаметр штока гидроцилиндра вращения рукояти, м;

Р2 – приращение давления в штоковой полости гидроцилиндра вращения рукояти, Па.

Результаты измерений и расчетов приведены в таблице 7.5

Таблица 7.5 - Результаты определения податливости рабочей жидкости, элементов гидропривода и звеньев манипулятора ЛВ-184А

| № измер. | m, кг | P1, МПа | P2, МПа | S1, мм | Кр110-12 м3/Па | S2, мм | Кр210-12 м3/Па | , мм | , мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 4,0 | 3,5 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 2 | 87 | 5,5 | 4,0 | 0,26 | 1,36 | 1,00 | 6,12 | 1 | 20 |
| 3 | 174 | 7,0 | 5,5 | 0,28 | 1,46 | 1,85 | 3,77 | 2 | 58 |
| 4 | 261 | 8,5 | 7,0 | 0,19 | 0,99 | 1,35 | 2,71 | 3 | 100 |
| 5 | 348 | 10,0 | 8,3 | 0,20 | 1,04 | 1,37 | 3,22 | 4,5 | 132 |
| 6 | 435 | 11,5 | 9,6 | 0,18 | 0,94 | 1,30 | 3,06 | 6 | 180 |
| 7 | 522 | 12,8 | 11,2 | 0,18 | 1,08 | 1,50 | 2,87 | 7 | 225 |
| 8 | 609 | 14,4 | 12,6 | 0,18 | 0,88 | 1,50 | 3,28 | 8 | 280 |
| 9 | 696 | 15,8 | 14,0 | 0,17 | 0,95 | 1,55 | 3,38 | 9 | 330 |
| 10 | 861 | 18,7 | 16,6 | 0,36 | 0,97 | 3,10 | 3,65 | 11 | 420 |

Значение  используется при упрощенном динамическом расчете гидроманипуляторов. То, что Кр2 значительно превосходит Кр1 объясняется тем, что в гидроцилиндре подъема стрелы находится незначительное количество рабочей жидкости, в то время, как штоковая полость гидроцилиндра привода рукояти полностью заполнена. Это обстоятельство свидетельствует также в пользу учета объема рабочей жидкости в гидросистеме при определении коэффициента податливости.

Для определения коэффициента податливости рабочей жидкости и элементов гидропривода механизма подъема стрелы в динамическом режиме стреловая группа гидроманипулятора ЛВ-185-07 (стрела, рукоять с выдвинутым удлинителем, расположенные по одной линии) поднимается из нижнего положения  верхнего  Результаты графоаналитического способа определения и расчётов коэффициента податливости рабочей жидкости представлены на рис 7.15 и в таблице 7.6.

Рис. 7.15. Графоаналитическое определение коэффициента податливости рабочей жидкости и элементов гидросистемы механизма подъема стрелы манипулятора ЛВ-185-07

t, с

Кр1010, м3/с

Qн, м3/с

P, МПа

P, МПа

P, МПа

Таблица 7.6 - Результаты расчетов значений коэффициентов податливости рабочей жидкости и элементов гидропривода механизма подъема стрелы манипулятора ЛВ-185-07

| № п/п | Участки кривой | Pi, МПа | , МПа | , м3/с | , м3/Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0-1 | 0,5 | 0,250 | 1,328 | 3,332 |
| 2 | 1-2 | 0,75 | 0,875 | 1,325 | 2,221 |
| 3 | 2-3 | 2,00 | 2,250 | 1,319 | 0,824 |
| 4 | 3-4 | 3,33 | 4,915 | 1,308 | 0,491 |
| 5 | 4-5 | 3,42 | 8,290 | 1,297 | 0,4740 |
| 6 | 5-6 | 5,00 | 12,500 | 1,280 | 0,320 |
| 7 | 6-7 | 3,33 | 16,665 | 1,269 | 0,476 |
| 8 | 7-8 | 1,67 | 19,165 | 1,263 | 0,945 |