Обзор существующих математических моделей оптимизации рабочих процессов гидроманипулятора

Для выявления закономерностей, лежащих в основу построения траектории движения манипулятора необходимы измерения углов поворота каждого звена в отдельности, их скорости и ускорения, а также длины каждого из звена. Наличие минимального количество параметров позволит составить график расположения звеньев в пространстве через время в виде контрольных точек. Можно выделить основные три модели планирования траектории: аппроксимация траекторий сплайнами, интерполяция полинома и использование динамического программирования [4].

Самый простой вид, описывающий траекторию движения манипулятора основан на решении прямой задачи кинематики. Суть данного метода заключается в том, что объект состоит из набора твёрдых сегментов (компонентов), соединённых сочленениями. При этом сегменты могут объединяться в кинематические пары, которые в свою очередь объединяются в кинематические цепи. Например, если рассмотреть манипулятор, то плечевой сустав будет самым верхним уровнем, а его захват — самым нижним, то есть компонентом-потомком к плечевому суставу. «Локтевой сустав» находится внутри цепочки, он будет иметь как родительские (плечо), так и дочерние (хват) сегменты. Суть прямой кинематики заключается в том, что движение дочерних элементов зависит от родительских, передаётся по иерархии сверху вниз. Сначала положение меняет родительский сегмент. Это изменение влияет на положения всех остальных дочерних сегментов. Далее изменяется положение следующего сегмента в цепочке, при этом изменяется положение всех последующих дочерних к нему сегментов, а родительские сегменты остаются неподвижными. Кинематические цепи должны обладать следующими свойствами:

- Обеспечивать технологически необходимую возможность подхода

- конечного звена к заданной точке рабочего пространства и выполнение перемещений.

- Удовлетворять взаимное перемещение кинематических цепей.

- Обеспечивать движения под действием действующих нагрузок.

- Производить уравновешивание звеньев снижения для двигателя.

Для постановки и вычисления задач составляется кинематическая схема манипулятора, в основу схемы входят геометрические размеры всех звеньев, а также типы, количество и распределение кинематических пар.

Промышленный манипулятор представляет собой открытую кинематическую цепь, звенья которой присоединяются друг к другу посредством кинематических пар. Как правило, это одноподвижные кинематические пары пятого класса – вращательные или поступательные.

Для полного описания работы манипулятора существует метод Денавита -Хартенберга. Вычисления проводятся с использованием матричного подхода для последовательных систем координат. Главной особенностью данного метода является преобразование матрицы в размерность 4x4, описывающий расположение следующего звена от предыдущего. Однако данный метод хорош на практике, когда у нас есть определённая структура манипулятора, когда оси звенья взаимно ортогональны или коллинеарны [5].

Для избежание недостатков предыдущего метода существует метод расчёта перемещения через углы Эйлера, а также расчёт кватернионов. Особенность данных методов заключается в улучшенной методологии описания ориентации в пространстве при вращательных действиях, а также ориентацию вращательного объекта относительно абсолютной системы координат с минимальными погрешностями [6].

Для типа манипулятора в виде трипода характерной особенностью способом позиционирования является использование двух пирамид MABC и DABC с общим основанием с 2 системами координат – одной подвижной OXYZ и второй неподвижной OX1Y1Z1 Причём общая плсокость между ними является ABC. Центр захвата можно описать в виде декартовой системы координат OXYZ

XM2+(YM-YA)2+(ZM-ZA)2=L12ZM2+YM-YB2+XM-XB2=L22ZM2+YM-YC2+XM-XC2=L32YA2+(ZA-ZD)2=L42

При таком подходе число обобщённых координат для четырёх значительно больше, чем для трёх обобщённых координат, что способствует увеличению манёвренности манипулятора.

С учётом решения данной задачи с помощью нелинейного программирования для оптимального перемещения записываются в виде

δФδYA=C1*δL1k-L102δYA+C4*δL4k-L402δYA+λ1*δfYA,ZA2δYA-λ2-λ3=0δФδZA=C1*δL1k-L102δZA+C4*δL4k-L402δZA+λ1*δfYA,ZA2δZA=0

Результатом данного уравнения является эллипс, минимальное значение которого задаётся на окружности. [Дяшкин – Разработка методов расчёта…, 8]

Для установления стабильности системы значимым коэффициентом можно выбрать параметр колебания жидкости в гидроцилиндре. Он рассчитывается по формуле

fx=a02+k=1∞Ak*cos⁡(2πkTx+ak)

, где Ak – начальная амплитуда, 2πkTx – круговая частота, ak – коэффициент Фурье

На основе этой формулы было выяснено что этот коэффициент значительно уменьшается при износе гидравлической системы, вследствие гидроударных воздействий. [Тарбеев Обеспечение надёжности гидроприводов, 9]

Наиболее лучшую систему управления предоставляет манипулятор оснащённый электромеханическими приводами со структурой в виде трипода. Наличие электромеханической системы позволит применять автоматизированную систему управления для облегчения загруженности оператора. Наиболее популярным методом удалённого управления является принцип на основе копирования движения. При таком принципе создаётся миниатюрная копия манипулятора, и управление происходит за счёт масштабированных коэффициентов с определённым шагом приращения. Оптимизация позиционирования происходит за счёт решения задачи минимизации квадрата разностей начального и конечных значений обобщённых координат. Было выяснено что наиболее значимыми  являются первое и четвёртое звено манипулятора у трипода с расчётом минимизации касательного ускорения точки

atA=At*sin⁡(ψ+a(t))

[Захаров Разработка методов эргатического, 10]

Другой подход к оптимизации процесса переноса манипулятора, отличный от оптимизации параметров лесосечных машин, основанных на минимизации энергетических затрат заключается в рассмотрении совестной работы режимов работы звеньев и траектории движения лесоматериалов. Предполагается, что за счёт выдвижения практических соображений работы звеньев на первое место упускается из вида оптимизация быстродействия режимов работы таких как, перемещение лесоматериалов. Было выяснено, что наиболее кратчайшее движение строиться на прямой линии в двумерном пространстве можно представить как уравнение скорости

Vc=xc2+yc2

А кинематическая модель может быть представлена в виде следующей модели

xc=-l1sina1w1-l2sina2-a1w2-w1yc=l1cosa1w1-l2cosa2-a1w2-w1

, где xc и yc – скорость у центра хвата манипулятора

Угловое ускорение высчитывается по формуле

w1=Ω22(1-l12-l22xC2+yC2)

w2=Ω2

Прямолинейное синхронное управление показало себя более оптимальным, нежели управление с раздельным движением звеньев примерно на 7% выигрыш общего времени обработки хлыста.  [Дорохов Обоснование оптимальных по быстродействию, 11]

Весь процесс исследования работы манипулятора можно представить в виде пяти связанных подсистем. Первая подсистема включает в себя различные математические модели внешней среды, такие как ветровые и температурные воздействия. Вторая подсистема включает в себя математические модели описывающие пространственное положение манипулятора и его опорной поверхности на микронеровностях и макронеровностях. Третья подсистема включает в себя главные элементы мобильных транспортных технологических машин, такие как корпус, двигатель. Четвёртая подсистема состоит из элементов манипулятора, такие как гидроцилиндр, гидродвигатель, шарниры. Последняя пятая подсистема состоит из определённого типа груза, располагающийся в жестком или гибком подвесе. Динамика манипулятора может рассматриваться с точки зрения упругости звеньев и без упругости. Уравнение движения можно записать в виде равенства матриц через множители Лангража.

Mi*qi+CqT*λ=Q1i-Q2i-Q3i

, где M – матрица масс звеньев, С – матрица уравнений связей, Q1 – вектор обобщённых сил, Q2 – вектор сил, зависящих от квадратов скоростей, Q2 – вектор упругости, найденный через матрицу упругости. Среди основных динамических показателей можно выделить движущий момент и скорость вращения насоса а также моменты сил звеньев манипулятора.

Модель груза можно высчитать в зависимости от гибкости подвески. Для гибкой подвески уравнение выглядит следующим образом

mi*xi+ci*xi+βi*xi=fi

, где xi это перемещение масс mi, сi  коэффициент жесткости, βi коэффициент вязкости

А для груза на жёсткой подвеске можно записать уравнение в следующем виде

Ji*φi=fi

, где Ji это сумма инерционных и центробежных сил, φi это угол поворота с моментом инерции. С учётом микронеровностей и макронеровностей можно выделить следующие типы опорного основания – гусеничные, колёсные, пневмоколесные  ж/д путь. Любой грунт отличается однонаправленным действием, возникающие при попытке углубления. Было также выявлено что наличие упругих звеньев вместе с большими зазорами в цилиндрических шарнирах вызывают динамическое воздействие на элементы всей конструкции.  Для этого применяют пружинные демпферы различного вида: пружины, кольцевой упругий элемент, гидравлический демпфер. Силы сопротивления находиться по следующим формулам

Fi-1= -2(c1s1-0.5bsins2+β1s1-0.5bs2sins2

Fi= -2(c2s1+0.5bsins2+β2s1+0.5bs2sins2

, где s – обобщённые координаты,s – обобщённые скорости, b – расстояние между центрами демпферов,  β – коэффициент демпфирования, c – коэффициент жёсткости. Повышение жесткости позволяет снизить напряжение в звеньях на 40 процентов, но увеличивается частота колебаний на 20 процентов. Для снижения изнашивания шарнира лучше всего применять безударный режим работы между шарнирным пальцем и поверхностью проушин. Для этого нужно рационально подбирать параметры демпфирования в зависимости от массы груза.

Для оптимизации параметров динамики применяется решение задачи многокритериальной оптимизации. За основу параметров берут параметры массы всей конструкции и мощность гидропривода.

[Лагерев Развитие элементов теории проектирования и моделирования, 12]

Немаловажным параметром, не в полной мере изученный, является степень полезности от наличия гидроаккумулятора в отличие от простой системы с гидроприводом. Есть предположение и поставленные эксперименты, показывающие, что помощь будет существенной при наличие существенной воздействии внешней нагрузки. Что в свою очередь ведёт к улучшению кинематических и динамических характеристик манипуляторной установки. Для этого рассмтатривался манипулятор без горизонтального разворота стрелы, т.к для большинства манипуляторных действий не требуется развороты на 180 или 270 градусов. Снижение манёвренности повышают его эксплуатационные свойства и его надёжность. Т.к уменьшается сложность и масса манипулятора. Полезность гидроаккумулятора заключается в её цикличности. За счёт этого наблюдается высокие диссипативные свойства, такие как коэффициент затухания и большой показатель диссипация энергии. Отличительная черта гидропривода от гидропневмопривода заключается в том, что скорость движения гидроцилиндра зависит от частоты вращения двигателя в случае гидропривода и дросселями гидроакумулятора в случае гидропневмоприводе.

Для лучшего описания работы манипулятора в пространстве лучше всего переводить прямоугольную систему координат в сферическую с помощью преобразования.

φ=arctg(zcxc2+yc2)

ψ=arctg(xcyc)

Тогда конечное положение манипулятора в сферическом пространстве будет составлять система

xk=sinψ*(L1*cosφ*+L2*cosφ*-θ*+L3*cosφ-θ-τ)yk=cosψ*(L1*cosφ+L2*cosφ-θ+L3*cosφ-θ-τ)zk=L1*sinφ+L2*sinφ-θ+L3*sinφ-θ-τ

Где φ*= φ-φ0,  θ*= θ-θ0,  τ*= τ-τ0

[Муха Повышение эффективности навесных грузовых манипуляторов, 13]

Так же можно представить работу манипулятора с раздельным и с синхронным движением. С синхронным движением наблюдается рост эффективности работы манипулятора вплоть до 42 %. Кинематическая схема для работы стандартного трёхзвеньего манипулятора может быть представлена в виде системы дифференциальных уравнений

Ikφ1+(Ic+mpl22+ml22)(φ1cos2φ2+δ-φ1φ2sin2φ2+δ+Ipk+0.25mpl32+ml32*

φ1cos2φ3+φ2+δ-ap-φ3+φ2φ1sin2φ3+φ2+δ-ap+mp+2ml2l3*

(cosφ3+φ2+δ-apcosφ2+ δφ1-(sinφ3+φ2+δ-apcosφ2+δφ3+φ2+

φ2cos⁡(φ3+φ2+δ-ap)sin⁡(φ2+δ))φ1)= F1d2-Mc

Ic+mpl22+ml22φ2+0.5φ12sin2φ2+δ+Ipk+0.25mpl32+ml32*

φ3+φ2+0.5φ12sin2φ3+φ2+δ-ap+0.5mp+ml2l3φ3+2φ2cosap-φ3+

φ3+2φ2φ3sinap-φ3+sin2φ3+φ2+δ-ap=

=F2b1sinβ1-0.5mcgl2cosφ2+δ-

mpg(l2cosφ2+δ+0.5l3cosφ3+φ2+δ-ap-

mg(l2cosφ2+δ+l3cos⁡(φ3+φ2+δ-ap))

, где φ1, φ2, φ3 – угловые скорости колонны, стрелы и рукояти

φ1, φ2, φ3 – угловые ускорения колонны, стрелы и рукояти

Ik, Ic, Ipk – моменты инерции колонны, стрелы и рукояти

l2, l3 – длина стрелы и рукояти

mc, mp, m – массы стрелы с гидроцилиндром, рукояти и груза

F1, F2, F3 – усилия поворота колонны, стрелы и рукояти

Mc – момент сил статического сопротивления

Установлено, что при совместном движении двух звеньев, удельное усилие, возникающее в гидроцилиндре увеличен на 25% по сравнению с тремя звеньями.

Для расчёта раскачивания груза, влияющего на нагруженность манипулятора, можно составить систему дифференцируемых уравнений для груза колонны

φIccos2φc+Iгр+mlc2cos2φc+Ik+mlc2+mlгрlcψcosψ-ψ2sinψ

=πdn2d8P1-P2-Mc

lгрψ+lcφcosψ+gsinψ=0

,где φ – угол поворота колонны

ψ – угол отклонения груза от вертикали

lгр – длина подвески груза

Ic – вылет манипулятра

[Хуако Обоснование параметров и режимов работы лесопромышленного манипулятора, 14]

Также перемещение в пространстве можно описать с помощью двух связанных углов поворота α и β между двумя звеньями манипулятора. Данные углы можно представить в виде последовательных случайных процессов, образующие дискретную марковскую цепь, выраженные в векторах

П[n]=p11⋯p1n⋮⋱⋮pn1⋯pnn

Все способы планирования траекторий можно представить в виде следующих подходов.

Первый подход с помощью аппроксимации сплайновых траекторий. Второй подход с помощью интерполяции полинома n-ого порядка. Последний метод связан с применением динамического программирования.

Наиболее распространённый способ заключается в разбиении траектории на промежутки на определённом интервале времени с последовательным использовании кубических сплайнов.

qkt=ak3t3+ak2t2+ak1t+ak0

qkt=3ak3t2+2ak2t+ak1

qkt=6ak3t+2ak2

[Гурко Оценка энергоэффективности траекторий рабочего оборудования, 16]

Таким образом, для описания перемещения звеньев манипулятора существует много различных методов, в нашем случае лучшим будет тот, который позволит свести к минимуму энергетические и времены́е затраты. Нужно учитывать тот факт, что полезная работа будет приходить как раз на выполнение каких-либо операций, во время холостого хода будет высвобождаться энергия, которую нужно свезти к минимуму. Для форвардера описания этого процесса ввели [7] специальный критерий – энергетический потенциал производственной машины (ЭПП), рассчитывающийся по следующей формуле

ЭППх=Vф(N1ф*t1ф+N2ф*t2ф+N4ф*t7ф+N5ф*t8ф)Vп+N3ф*t15ф*1Tцф	(1),

где   N1ф – мощность, затрачиваемая на подъём дерева, Вт;

N2ф– мощность, затрачиваемая на перенос дерева, Вт;

N3ф– мощность, затрачиваемая на погрузку дерева, Вт;

N4ф– мощность, затрачиваемая на движение форвардера под нагрузкой груза, Вт;

N5ф– мощность, затрачиваемая на разгрузку дерева, Вт;

Tцф– продолжительность цикла работы, с;

Сам же параметр Tцф находится по следующей формуле

Тцф=VфVп*i=117tiф	(2),

где Vф – объём деревьев, перевозимых форвардером, м3;

Vп – объём деревьев, поднимаемых форвардером, м3;

tiф– единица времени, затрачиваемая на каждый из этапов погрузочно-разгрузочной работе;

В реальности легче использовать параметр удельный ЭПП (УЭПП), показывающий отношение суммы всех работ, выполненных машиной к критерию ЭПП с условием, что на каждый параметр мощности N будет приходиться только полезная работа:

УЭППф=AполнаяфЭППф полезная	(3).

Проведенный анализ технологии лесозаготовок, конструкций лесотранспортных машин и исследований кинематики и динамики рабочих процессов гидроманипуляторов показывает существует проблема совершенствования конструкции механизма подъема за счет обоснования параметров гидропривода.