5.3 Исследования изменения давления в двух гидроцилиндрах механизма подъема стрелы гидроманипулятора

Установка двух гидроцилиндров на механизме подъема стрелы гидроманипулятора обосновывается расчетами с учетом номенклатуры гидроцилиндров, изготавливаемых на предприятии или предлагаемых рынком. При установке двух гидроцилиндров надежность механизма подъема повышается, при условии, что каждый из цилиндров имеет резерв по давлению. Если система состоит из двух равнонадежных параллельно соединенных элементов, то вероятность безотказной работы системы определяется по известной формуле [14]:

,     					(5.11)

где  - интенсивность отказов,

t – время.

Среднее время безотказной работы при этом увеличивается в 1,5 раза.

Однако, установка двух гидроцилиндров создает проблемы выравнивания давления в них. Установлено, что разница давлений зависит в основном от качества изготовления, степени изношенности уплотнений гидроцилиндров, а также температуры, т.е. тех же факторов, которые влияют на внутренние перетечки и утечки. Интенсивность износа уплотнения зависит от качества изготовления (первоначальные зазоры, отклонения гильзы и поршня от цилиндричности, шероховатости поверхностей), применяемых материалов (резины, защитных колец), а также от совершенства конструкции.

Вследствие неравномерного износа уплотнений двух цилиндров их утечки имеют различную величину. При одинаковой величине подачи рабочей жидкости к гидроцилиндрам (Q1 = Q2) и различных значениях коэффициента утечек возникает разность давления в двух гидроцилиндрах.

Из осциллограммы, записанной одновременно по двум цилиндрам, видно (см. гл. 6), что разница давлений достигает 20 %. Причем, после завершения переходного процесса уменьшение давления в одном вызывает увеличение давления в другом цилиндре.

Разница давлений в гидроцилиндрах не позволяет синхронизировать работу двух тормозных (аварийно-запорных) клапанов и при опускании стрелы с грузом возникают динамические нагрузки в виде вибрации с амплитудой, равной четверти среднего значения давления, которые снижают ресурс металлоконструкции и манипулятора в целом.

В работе [68] нет теоретического обоснования появления в двух гидроцилиндрах разницы давлений.

Для теоретического решения задачи исследования изменения давления в двух гидроцилиндрах подъема стрелы составим систему дифференциальных уравнений подъема стрелы и расхода рабочей жидкости (рис. 2.1):

,	 (5.12)

где Q1 и Q2  - объемы рабочей жидкости, подаваемые к гидроцилиндрам 1 и 2 (рис. 5.9), м3/с; пренебрегая разностью утечек в гидроцилиндрах принимаем Q1=Q2=QH/2;

Рис. 5.9. Схема установки 2-х гидроцилиндров подъема стрелы

t - время, с;

Jc - приведенный момент инерции стреловой группы относительно шарнира 0, кгм2;

m - масса груза, кг;

l - вылет манипулятора, м;

g - ускорение сил тяжести, м/с2;

b - плечо приложения усилия гидроцилиндров, м;

mc - масса стреловой группы, кг;

lc - расстояние от шарнира 0 до центра масс стреловой группы, м.

- текущее значение угла между плечом приложения усилия и осями штоков гидроцилиндров подъема стрелы, град.

при ;  при ;

- время нарастания расхода рабочей жидкости от 0 до номинального значения QH;

- коэффициент, характеризующий изменение нагрузки при поднятие груза с снования,  после отделения груза от основания;

ау1 и ау2 – коэффициенты утечек первого и второго гидроцилиндров, соответственно;

Р1 и Р2 – давление в поршневых полостях первого и второго гидроцилиндров соответственно, Па;

Кр1 и Кр2 – коэффициенты податливости рабочей жидкости и элементов гидропривода первого и второго гидроцилиндров.

Коэффициенты податливости определяются следующим образом:

; .

В переходном режиме, при большой скорости изменения давления коэффициент податливости принимаем вдвое меньше, т.е.

; .

Систему дифференциальных уравнений (5.12) решаем методом Эйлера. Используя систему уравнений (5.12) в качестве математической модели процесса подъема стрелы можно выявить влияние различных факторов на значения давления в двух гидроцилиндрах путем моделирования различных режимов работы. Решение проводим для следующих случаев:

м3/(Пас),  м3/(Пас);

м3/(Пас), м3/(Пас).

В расчетах принимаем  м3/с; d = 0,1 м.

Зависимости P1(t) и Р2(t) для манипулятора ЛВ-185 с m = 1200 кг представлены на рис. 5.10.

Разные усилия, развиваемые гидроцилиндрами, кроме того, создают дополнительный крутящий момент в сечении стрелы, равный

.

1

2

Р, МПа

t, c

а)

1

2

Р, МПа

t, c

б)

Рис. 5.10. Расчетные изменения давления в поршневых полостях гидроцилиндров с меньшим коэффициентом утечек (кривая 1) и с большим коэффициентом утечек (кривая 2):

а)  м3/(Пас),  м3/(Пас);

б)  м3/(Пас), м3/(Пас).

где F1 и F2 – усилия, создаваемые первым и вторым гидроцилиндрами подъема стрелы, Н;

l1 – расстояние между точками приложения этих сил, м.

Наличием такого крутящего момента и колебаниями стрелы в плоскости перпендикулярной ее подъему объясняется то, что после завершения переходного процесса уменьшение давления в одном, вызывает увеличение давления в другом цилиндре. Система уравнений (5.12) составлена без учета возможности крутильных колебаний стрелы и по этой причине экспериментальные и теоретические кривые изменений давления имеют некоторое качественное отличие в небольшой период после окончания переходного процесса, когда влияние неучтенного фактора становится более заметным. Значительные пики давления в переходных режимах объясняются тем, что при определении коэффициента податливости не учитывается объем рабочей жидкости, находящийся в гидроцилиндрах и подводящих трубопроводах.

Анализ теоретически полученных зависимостей (рис. 5.10) позволяет сделать вывод о том, что даже незначительная разница между коэффициентами утечек в гидроцилиндрах подъема приводит к довольно существенной разнице 
значений давлений. Следовательно, более рациональной является схема механизма подъема стрелы с одним гидроцилиндром большего диаметра.

7.	результаты экспериментальных исследований динамики гидропривода механизмов гидроманипулятора

7.1 Исследования динамики гидропривода механизмов манипулятора

Экспериментальные исследования проводились с целью изучения динамики гидропривода механизмов манипулятора как при раздельном движении, так и при совмещении движений. В программу включены исследование и обоснование ряда зависимостей.

1. Зависимость хода штока гидроцилиндра, угла  подъема стрелы и давления в поршневой полости ГЦ от времени движения (табл. 7.1). Схема нагружения манипулятора представлена на рис. 7.1. Зависимость хода штока гидроцилиндра подъема стрелы от времени движения носит линейный характер (рис. 7.2)

Таблица 7.1 - Зависимости перемещения штока, угла подъема стрелы и давления в поршневой полости ГЦ от времени движения

| Время движения штока ГЦ, с | Перемеще- ние штока ГЦ, мм | Угол подъема стрелы, град | Давление в поршневой полости ГЦ (в статике), МПа | Среднее значение давления в поршневой полости ГЦ (в динамике), МПа | К=Рд/Рст |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | - |
| 3 | 106 | -8 | 13,5 | 16,2 | 1,2 |
| 6 | 226 | 5 | 13,0 | 15,0 | 1,15 |
| 8 | 306 | 17 | 12,5 | 14,3 | 1,14 |
| 9 | 406 | 30 | 11,5 | 13,7 | 1,19 |
| 11 | 506 | 45 | 10,0 | 13,1 | 1,31 |
| 14 | 606 | 63 | 8,0 | 12,7 | 1,58 |

I

II

Рис. 7.1. Схема нагружения манипулятора при исследовании динамики гидроцилиндра подъема стрелы: 1 – стрела; 2 – гидроцилиндр подъема стрелы

Рис. 7.2. Зависимость хода штока гидроцилиндра подъема стрелы от времени движения

5

*

*

*

*

*

*

1

2

4

6

7

8

9

10

11

12

13

3

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

t, c

S   ,м

ш

2. Зависимость давления в гидроцилиндрах подъема стрелы в статике и динамике от угла подъема стрелы при установившемся режиме движения стреловой группы из положения I в положение II (рис.7.1).

Установлено, что давление в гидроцилиндрах в период установившегося движения превышает давление в статике в среднем в 1,141,58 раза (рис.7.3), что свидетельствует в пользу учета этого фактора при определении параметров механизма подъема стрелы. Кривая зависимости PТ=f() расположена ниже PД=f(t), так как при теоретических расчетах не учитывались силы трения.

Рис. 7.3. Зависимость давления в гидроцилиндрах подъема стрелы манипулятора ЛВ-185 в статике (1) и в динамике при установившемся движении штоков в правом (2) и левом (3) гидроцилиндрах, давление холостого хода в динамике (4), расчетное (без учета сил трения) давление (5)